政 府 采 购

招

标

文

件

【招标编号:HHWQ20131118C02】

汕尾红海湾经济开发区政府采购中心

2013年12月

目      录

第一部分  投标邀请函

第二部分  采购项目内容

第三部分  投标人须知

第四部分  合同书格式

第五部分  投标文件格式

第一部分 投标邀请函

红海湾开发区政府采购中心（以下简称政府采购代理机构）受汕尾市公安局红海湾分局       （以下简称采购人）的委托，对“平安红海湾滨海旅游园区社会治安视频监控系统建设”项目(招标文件下载)进行公开招标采购，欢迎符合资格条件的供应商投标。

一、采购项目编号：HHWQ20131118C02

二、采购项目名称：“平安红海湾滨海旅游园区社会治安视频监控系统建设”项目

三、采购预算：2380000元整，总报价超过预算价为无效投标。

- 四、符合资格的供应商应当在2013年12月6日上午8时30分起至2013年12月12日下午17时30分止（北京时间，法定节假日除外）到红海湾区政府采购中心现场购买招标文件，招标文件每套售价150元（人民币），售后不退。

五、投标截止时间：2013年12月23日上午10时30分正(注：8时30分开始受理投标文件)。

六、投标文件送达地点：红海湾区财政局三楼政府采购中心

七、开标评标时间；2013年12月23日上午10时30分正

八、开标评标地点：红海湾区财政局四楼政府采购中心开标室

九、供应商资格：

1、投标人符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2、投标人必须是在中华人民共和国境内合法注册机构；

3、近三年来在经营活动中没有重大违法记录。

4、投标人必须具有《广东省安全技术防范系统设计、施工、维修资格证》壹级资质证书原件及复印件（加盖投标人法人公章）；若投标人为广东省范围以外的单位，则必须已在广东省公安厅安全技术防范管理办公室进行资质备案（须提供相关证明材料复印件）。

5、本项目不接受联合体投标。

十、领取招标文件时须携带如下证件：

1、经年审合格的营业执照副本、税务登记证（国税、地税）及组织机构代码证副本原件及正本、副本复印件（加盖公章）；

2、法定代表人/负责人授权书（由法定代表人/负责人签名加盖公章）；

3、法人代表人/负责人身份证复印件（加盖公章）和代理人身份证原件（如有委托）及复印件（加盖公章）。

4、《广东省安全技术防范系统设计、施工、维修资格证》壹级资质证书原件及复印件（加盖投标人法人公章）

5、现场勘察证明文件：
现场勘察：本项目投标人必须勘察用户现场，采购人定于2013年12月6日上午10时派工作人员组织供应商前往现场勘察，凡参加本项目投标的供应商请于2013年12月4日至2013年12月6日，共3天，到汕尾市公安局红海湾分局报名参加现场勘察。联系人：颜佳诚 联系电话：13502362666，现场勘察完毕后，由采购人出具现场勘察证明，盖章确认后，凭采购人出具的现场勘察证明购买招标文件并将勘察证明放入投标文件正本中。

供应商报名须带下述资料

(1)、经年审合格的营业执照副本、税务登记证（国税、地税）及组织机构代码证副本原件及正本、副本复印件（加盖公章）；

(2)、法定代表人/负责人授权书（由法定代表人或负责人签名加盖公章）；

(3)、法定代表人/负责人身份证复印件（加盖公章）和代理人身份证原件（如有委托）及复印件（加盖公章）。

(4)、省安全技术防范系统设计、施工、维修资格证》壹级资质证书原件及复印件（加盖投标人法人公章）

采购人联系人 ：周先生     联系电话：13929390096

政府采购机构联系人：陈先生

联系电话：0660-3438896

传真：0660-3434889

联系地址：红海湾区财政局三楼政府采购中心。

红海湾区政府采购中心

2013年12月3日

第二部分　采购项目内容

一、供应商资格：

1、投标人符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2、投标人必须是在中华人民共和国境内合法注册机构；

3、近三年来在经营活动中没有重大违法记录。

4、投标人必须具有《广东省安全技术防范系统设计、施工、维修资格证》壹级资质证书原件及复印件（加盖投标人法人公章）；若投标人为广东省范围以外的单位，则必须已在广东省公安厅安全技术防范管理办公室进行资质备案（须提供相关证明材料复印件）。

5、本项目不接受联合体投标。

二、采购项目需求及参数：

用户需求书：

- (一)项目概况

汕尾红海湾滨海旅游产业园区自去年获得省滨海旅游产业园区竞争性专项扶持资金并被授予“广东省滨海旅游产业示范园区”之后，围绕创建国际滨海旅游胜地和广东海洋经济综合实验区发展先行地的目标开展了大量工作。区启动22个拟今年动工开建的产业园区重大项目，力争完成全年实际投资2.7亿元，重点推进红海湾核心区综合整治和提质工程、古炮台海上园林公园、田墘红树林湿地公园、金屿岛海上石林公园、观音庙观浪阁等项目建设，建造1至2家五星级酒店，建设集购物、休闲、餐饮和娱乐等功能于一体的商业街，并形成各项目建设的具体推进方案，着力打造旅游精品，提升旅游区品味，为红海湾成功转型升级，创建示范性滨海旅游产业园区打下坚实基础。

- 随着园区建设工作的不断推进，平安园区建设和科技强警工作的不断深入，红海湾开发区需要建设一套以保障园区良好治安环境、打击、预防违法犯罪为目的，在治安复杂场所、重点单位、主要街道和学校、案件多发地段、重要路口、旅游区出入口、停车场地、沙滩等地点设立视频监控点，将监控图像实时传输到区110指挥中心及各级派出所，通过对视频图像的监控、浏览、记录等方式，使区公安局及各派出所直观地了解和掌握园区内的治安动态，有效提高社会治安管理水平的视频监控系统。

- (二)系统建设依据

《全国公安机关视频图像信息整合与共享工作任务书》；

《全国公安机关图像信息联网总体技术方案》；

《关于印发〈广东省社会治安视频监控系统建设三年规划（2012-2014年）〉的通知》；

《安全防范工程技术规范》 （GB 50348-2004）；

《安全防范工程程序与要求》（GA/T75-94）；

《安全防范系统验收规则》（GA308-2001）；

《安全防范系统通用图形符号》（GA/T74-2000）；

《安全防范系统》（DB33/T334-2001）；

《民用闭路电视监控系统工程技术规范》（GB50198-94）；

《安全防范视频监控联网系统信息传输、交换、控制技术要求》（GB28181-2011）；

《视频图像文字标注规范》GA/T 751—2008

国家和地方相关标准的规定

- (三)系统建设方案

- 3·1、系统组网设计

本期建设的数字高清视频监控系统总体结构分为：前端视频监控点、各派出所监控室、区公安局分监控中心、市公安局主监控中心等四个部分。

红海湾高清视频监控系统组网图

前端监控点

在前端建设监控点安装高清摄像机，负责对监控点周边进行高清视频图像采集。前端摄像机采集到的视频图像通过光纤收发器上传到派出所监控室（田墘辖区内的监控点上联区公安局）。

各派出所监控室

获取前端监控点视频信息，可在本地存储（遮浪边防派出所采用NVR进行存储），并通过IP视频网络上传区公安局分监控中心。派出所采用监控终端和42寸液晶监视器进行监控显示，及系统操控、应用等。

区公安局分监控中心

负责全区监控点的视频图像的调用和控制管理，包括视频信号的切换、控制和显示等主要功能。同时上联市公安局，以便市公安局对区内图像信息进行调用。

市公安局主监控中心

通过IP视频网络对红海湾开发区视频图像资源进行调用和控制。在主平台系统未具备高清视频接入能力时，可通过监控终端登录分局分监控平台进行访问。

- 3·2、IP视频专网设计

- 3·2·1、IP视频网络组网

IP视频专网主要为传送视频信息提供以太网承载能力，使设置在市局监控中心机房和区公安局分监控中心的流媒体服务器可以对分散在全市各派出所接入的视频图像进行视频流的采集分发。按照网络分层建设的理念，结合本系统的组网结构，考虑到田墘边防派出所和白沙湖派出所本期没有空间设置机房供本辖区视频图像接入，所属视频图像分别接入红海湾公安局和遮浪边防派出所。故本期IP视频网络暂不延伸到田墘边防派出所和白沙湖派出所，只作反拉终端方式接入。本期视频监控IP承载网网络结构如下图所示：

图  IP承载网络结构

- 3·2·2、网络及操控延时要求

根据《GBT 28181-2011 安全防范视频监控联网系统信息传输、交换、控制技术要求》 ，监控系统传输质量应满足如下要求：

当信息（可包括视音频信息、控制信息及报警信息等）经由IP 网络传输时，端到端的信息延迟时间（包括发送端信息采集、编码、网络传输、信息接收端解码、显示等过程所经历的时间）应满足下列要求：

a) 前端设备与信号直接接入的监控中心相应设备间端到端的信息延迟时间应不大于2s；

b) 前端设备与用户终端设备间端到端的信息延迟时间应不大于4s。

- 3·2·3、组网宽带核算

按每路720P视频图像宽带4Mbps计算，考虑到IP电路有效载荷量及并发分流情况，百兆电路可满足约20路图像传送，GE电路可满足约200路图像传送，本期遮浪边防派出所与东洲派出所接入层网络交换机采用GE电路上联红海湾公安局，田墘边防派出所与白沙湖派出所采用百兆电路反拉终端方式上联红海湾公安局汇聚层交换机，红海湾公安局汇聚层交换机采用双GE电路上联市公安局核心层交换机

3·3、存储系统设计

- 3·3·1、存储部署策略

根据各派出所现场办公及机房环境条件，本次存储部署采用集中存储+分散存储结合方式。在红海湾公安局设置集中存储，负责局内、白沙湖派出所辖区、东洲派出所辖区和田墘边防派出所辖区内的视频图像存储；在遮浪边防派出所机房设置分散存储，负责遮浪边防派出所辖区内视频图像存储

本方案选用高清720P(1280*720P)视频图像格式，在存储计算中方案按采用4Mbit/s实时码率进行存储计算，保存30天。

单个通道存储30天的计算公式∑(GB)＝码流大小（Mbps）÷8×3600秒×24小时×30天÷1024。

即：4Mbps÷8bit×3600秒×24小时×30天÷1024≈1.24Tbyte/路

- 3·3·2、红海湾公安局集中存储核算

红海湾公安局共负责37路视频图像存储，其存储空间需：37×1.24=45.88TByte

考虑到RAD保护及其他存储需要因素，本期配置1台24盘存储阵列，配置57TB的存储空间。

- 3·3·3、遮浪边防派出所分散存储核算

遮浪边防派出所共负责23路视频图像存储，其存储空间需：27×1.24=33.48TByte

本期配置2台NVR用于分散存储，每台NVR接入14路计算，需6块3TB硬盘。考虑到RAD5保护及其他存储需要因素，各配置8块3TB硬盘。

3·4、显示系统设计

- 3·4·1、区公安局分监控中心

本方案 ：采用2×2液晶电视机55寸组合的电视墙通过高清解码器解码上墙显示（如下图示意），配套1台网络控制键盘和4台电脑终端进行辅助操控，同时配置一张4位操控台。

本期配置的高清解码器可完成8路720P图像的解码上墙，同时可支持2×2的电视机拼接组合。支持HDMI、VGA、BNC三种输出接口。

- 3·4·2、派出所监控室

根据4个派出所监控室的空间和需求情况，采用42寸液晶监视器（挂墙安装），同时辅助电脑终端进行监控。具体连接方式如下图所示意。其中遮浪边防派出所配置2台监控终端和2部监视器，其他派出所各配置1台监控终端和1部监视器。

3·5、机房及监控室建设

本期红海湾公安局、遮浪边防派出所具备设备所需的机房空间，田墘边防派出所、东洲派出所及白沙湖派出所不具备设备所需的机房空间。本期不设置该派出所设备机房，采用视频图像跨区接入互通方式以实现接入需要，但后期系统扩容时，需重新确定该3个派出所的机房空间。

派出所监控室采用简易挂墙式安装，可满足本期使用。

- 3·6、自身监控与安防

考虑到派出所自身的安全防范，本期在各派出所监控室安装高清摄像机，通过传输网络实现在区公安分局的实时监控。

同时，利用摄像机自带的报警模块，在各派出所监控室安装报警按钮，当异常或危险事件发生时，报警按钮触发报警信号，通过摄像机与网络，快速传到区公安分局，从而实现报警功能。

- 3·7、电源防雷系统及系统接地要求

按中华人民共和国国家标准《建筑物防雷设计规范》（GB50057-2010）要求：为防止由电源线侵入的感应雷破坏机房信息系统，在电源线路引入的配电箱处装设过电压保护器。

机房的接地设计应符合《通信局（站）防雷与接地设计规范》的要求。为确保通信质量、保护设备与人身安全，需要对设备进行可靠接地。各设备机架中需设保护地线排，作为设备和布线接地点。本次建设的监控中心/监控室要求采用联合接地系统，即防雷接地、通信设备接地和保护接地合用一组接地体的联合接地方式，联合接地电阻值应≤4欧姆。

- 3·8不间断UPS后备电源要求：

当电网断电时，由后备电池支撑供电，要求供电切换时间为零秒，采用UPS及配备相应数量的蓄电池为计算机系统用电，以保证供电不间断，同时保证设备安全可靠的运行。

结合设备需求实际情况

不间断电源红海湾公安局分监控中心采用10KVA UPS，后备时间为8小时。遮浪边防派出所机房配置3KVA UPS，后备时间为8小时。其他田墘边防派出所、东洲派出所和白沙湖派出所暂不配置UPS后备电源系统。

- 3·9电源防雷系统

按中华人民共和国国家标准《建筑物防雷设计规范》（GB50057-2010）要求：为防止由电源线侵入的感应雷破坏机房信息系统，在电源线路引入的配电箱处装设过电压保护器。

- 3·10、前端监控点建设方案

前端监控点的建设包括新增高清枪型摄像机、高清球形摄像机、光纤收发器、设备箱、配电箱、光缆熔接盘等设备，主要负责对前端监控点周边环境、来往人流车流、突发事件等进行实时监控和高清视频图像的采集。

- 3·10·1

- 前端监控点的分布

前端摄像机的作用是进行视频采集，利用光学成像原理，把连续的现实环境瞬间状态模拟成连续的二维静态图像，在显示设备顺序播放，在人的视觉感应下，就像是在现场观看一样。前端监控点主要用于社会治安防控目的，选点应以“点、线、面”相结合方式保证全面覆盖，力争做到无死角；并且根据监控区域的监看内容选择球机、枪机监控产品。

前端监控点由球机和枪机两种摄像机组成，依据区公安局的初步需求，根据初步勘测选定44处监控区域，共55个摄像头（球机17个、枪机38个），分布在区内各派出所辖区。（详见附表《布控点详细表》）。

有些监控区域存在路灯暗淡和没路灯，照度不足将影响摄像效果，建议公安向区管委会请求，改善路灯亮度和增加

3·10·2、设备的利旧使用

2010年汕尾市公安局建设的《亚运安保治安视频监控系统建设项目》及《亚运安保治安视频监控系统扩容项目》，在遮浪街道办事处、亚运场馆等建设一套安保治安视频监控系统，在亚运过后，该套系统处于停用状况，为更好地利旧已有设备，减少建设重复投资。要求在满足技术要求和设备使用状态良好的情况下，对该套系统进行利旧使用。经初步确定，各项设备的利旧使用安排如下：

（1）模拟系统作为标清的视频监控系统备件使用

因本方案为全高清视频监控系统建设，标清系统的使用增加组网复杂度，同时影响整体系统的监控效果，不予以利旧使用。计划作为标清的视频监控系统备件使用。

（2）涉及的设备有标清的摄像机、硬盘录像机、模拟矩阵、操作键盘、视频光端机、MCU等设备。

（3）室外监控杆充分利旧使用

（4）网络机柜、接入交换机、UPS主机、电视墙、电源防雷器、室内配电箱、电源避雷器和自动重合闸开关等，予以利旧使用。

- 三、“平安红海湾”滨海旅游园区社会治安视频监控系统建设项目建设内容

（1）搭建本区公安局1个、遮浪边防派出所、东洲派出所、田墘边防派出所和白沙湖派出所等4个派出所；达到市、区、派出所互联网视频监控功能。

（2）部署室外一类监控点48处，共59路室外视频图像（其中室外球机21路、室外枪机38路）。

（3）红海湾公安局、遮浪边防派出所、白沙湖派出所、东洲派出所、田墘边防派出所监控室各安装1路室内视频图像，作派出所自身防护使用。共5路室内摄像机

各派出所所辖视频图像及存储分流情况如下：

| 序号 | 派出所辖区 | 室外摄像球 | 室外摄像枪 | 室内摄像机 | 合计 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 红海湾公安局 |  |  | 1 | 1 | 集中存储 |
| 2 | 遮浪边防派出所 | 8 | 15 | 1 | 24 | 分散存储 |
| 3 | 白沙湖派出所 | 2 | 0 | 1 | 3 |  |
| 4 | 东洲派出所 | 5 | 8 | 1 | 14 | 集中存储 |
| 5 | 田墘边防派出所 | 6 | 15 | 1 | 22 | 集中存储 |
|  | 总计 | 21 | 38 | 5 | 64 |  |

具体设备分布点如下：

| 序号 | 派出所辖区 | 编号 | 地点名称 | 高清网络红外智能高速球 | 高清网络红外防水机 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 遮浪 | ZL01 | 通南路滨海路交界1 |  | 1 |
| 2 | 遮浪 | ZL02 | 通南路滨海路交界2 |  | 1 |
|  |  |  |  |  | 1 |
| 3 | 遮浪 | ZL03 | 车站路滨海路交界 |  | 1 |
|  |  |  |  |  | 1 |
|  |  |  |  |  | 1 |
| 4 | 遮浪 | ZL04 | 南澳路观音庙路口 |  | 1 |
| 5 | 遮浪 | ZL05 | 水龟寮小学 |  | 1 |
| 6 | 遮浪 | ZL06 | 水龟寮市场1 |  | 1 |
| 7 | 遮浪 | ZL07 | 水龟寮市场2 |  | 1 |
| 8 | 遮浪 | ZL08 | 合港小学 |  | 1 |
| 9 | 遮浪 | ZL09 | 宫前小学 |  | 1 |
| 10 | 遮浪 | ZL10 | 旅游区入口 |  | 1 |
| 11 | 遮浪 | ZL11 | 丰华旅游酒店路口 | 1 |  |
| 12 | 遮浪 | ZL12 | 怡滨淡水浴室小卖部 | 1 |  |
| 13 | 遮浪 | ZL13 | 东侧海滩停车场 | 1 |  |
| 14 | 遮浪 | ZL14 | 怡滨烧烤场 | 1 |  |
| 15 | 遮浪 | ZL15 | 怡滨烧烤场后停车场 | 1 |  |
| 16 | 遮浪 | ZL16 | 西侧海滩边停车场 | 1 |  |
| 17 | 遮浪 | ZL17 | 德胜宾馆路口 |  | 1 |
| 18 | 遮浪 | ZL18 | 张静中学 | 1 |  |
| 19 | 遮浪 | ZL19 | 新汕遮公路施公寮路口 |  | 1 |
| 20 | 遮浪 | ZL20 | 遮浪街道办事处 | 1 |  |
| 1 | 白沙湖 | BS01 | 红海湾发电厂A线门口 | 1 |  |
| 2 | 白沙湖 | BS02 | 红海湾发电厂B线门口 | 1 |  |
| 1 | 东洲 | DZ01 | 东洲派出所 |  | 1 |
| 2 | 东洲 | DZ02 | 东洲中学 | 1 |  |
| 3 | 东洲 | DZ03 | 佛爷公广场 | 1 |  |
| 4 | 东洲 | DZ04 | 东三村居委会 | 1 |  |
| 5 | 东洲 | DZ05 | 人民市场前 |  | 1 |
|  |  |  |  |  | 1 |
|  |  |  |  |  | 1 |
| 6 | 东洲 | DZ06 | 东四村广场 | 1 |  |
| 7 | 东洲 | DZ07 | 新汕遮公路钟秀围路口 |  | 1 |
| 8 | 东洲 | DZ08 | 新遮浪公路前山路口 |  | 1 |
|  |  |  |  |  | 1 |
| 9 | 东洲 | DZ09 | 湖东小学路口 |  | 1 |
| 10 | 东洲 | DZ10 | 东洲街道办事处 | 1 |  |
| 1 | 田乾 | TQ01 | 农业银行右侧 |  | 1 |
|  |  |  |  |  | 1 |
| 2 | 田乾 | TQ02 | 人民中路湖东路口 |  | 1 |
|  |  |  |  |  | 1 |
| 3 | 田乾 | TQ03 | 中心幼儿园 |  | 1 |
| 4 | 田乾 | TQ04 | 林伟华中学 | 1 |  |
| 5 | 田乾 | TQ05 | 人民中路文化中心 |  | 1 |
|  |  |  |  |  | 1 |
| 6 | 田乾 | TQ06 | 中心小学 |  | 1 |
| 7 | 田乾 | TQ07 | 人民东路白沙路口 |  | 1 |
|  |  |  |  |  | 1 |
| 8 | 田乾 | TQ08 | 白沙中学 | 1 |  |
| 9 | 田乾 | TQ09 | 公安局大门前 |  | 1 |
| 10 | 田乾 | TQ10 | 管委会 | 1 |  |
| 11 | 田乾 | TQ11 | 新汕遮公路法院前 |  | 1 |
| 12 | 田乾 | TQ12 | 新汕遮公路石牌村 |  | 1 |
| 13 | 田乾 | TQ13 | 海埔墟路口 |  | 1 |
|  |  |  |  |  | 1 |
| 14 | 田乾 | TQ14 | 白沙中学 | 1 |  |
| 15 | 田乾 | TQ14 | 田乾国土所 | 1 |  |
| 16 | 田乾 | TQ15 | 田乾街道办事处 | 1 |  |

利旧设备清单如下：

| 序号 |  | 设备名称 | 参数描述 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 后端 | 1 | 配电箱 | 定制 | 个 | 1 |
|  | 2 | 电源防雷器 |  | 台 | 1 |
|  | 3 | UPS主机 | 10KVA（不含蓄电池） | 台 | 1 |
|  | 4 | 电视墙 | 4×55寸液晶电视墙，含电视墙柜 | 套 | 1 |
|  | 5 | 操控台 | 4位 | 台 | 1 |
|  | 6 | 机柜 | 42U | 架 | 3 |
| 前端 | 1 | 电源避雷器 |  | 个 | 44 |
|  | 2 | 视频监控杆（4直杆） |  | 支 | 1 |
|  | 3 | 视频监控杆（5直杆） |  | 支 | 1 |
|  | 4 | 视频监控杆（5×1） |  | 支 | 2 |
|  | 5 | 视频监控杆（5.5×1） |  | 支 | 3 |
|  | 6 | 视频监控杆（6×1） |  | 支 | 1 |
|  | 7 | 视频监控杆（6×2） |  | 支 | 4 |
|  | 8 | 视频监控杆（6×3） |  | 支 | 1 |
|  | 9 | 自动重合闸开关 |  | 个 | 38 |
| 派出所 | 1 | UPS主机 | 单进单出，3KVA/在线式，（不含蓄电池） | 套 | 1 |
|  | 2 | 网络机柜 | 42U | 架 | 2 |
| 网络 | 3 | 接入交换机 | 交流 | 台 | 3 |

- 四、采购设备项目技术规格、参数数量及要求

- 4·1、分项清单

- （1）、区公安局分控中心部分

| 序号 | 名称 | 规格程式 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 平台管理软件 | 管理100路视频 | 项 | 1 |  |
| 2 | 管理服务器 | E3 V2 3.3Ghz×1/C204芯片组/ 4G 1333 DDR3 ECC UDIMM×2/SATA 500G企业级/ ZIPPY 400W电源/1000M NIC×2/1U/导轨 | 台 | 1 |  |
| 3 | 流媒体服务器 | E3 V2 3.3Ghz×1/C204芯片组/ 2G 1333 DDR3 ECC UDIMM×2/SATA 500G企业级×2/热插拔/DVD/1000M NIC×2/500W(1+1)/导轨/面板/2U | 台 | 2 | 1+1备份 |
| 4 | 智能分析服务器 | 单向、双向穿越警戒面检测 进入区域检测 离开区域检测 区域入侵检测 物品放置拿取 人员聚集检测 徘徊检测 快速移动检测 | 台 | 1 | 可接入 8路720P |
| 5 | 客流统计 | 单向或双向客流统计 | 台 | 1 | 可接入 6路720P |
| 6 | 磁盘阵列 | 见参数表 | 台 | 1 |  |
| 7 | 企业级硬盘 | 3TB,SATA,6Gbps,7200rpm | 块 | 19 |  |
| 8 | 网络控制键盘 |  | 台 | 1 |  |
| 9 | 高清解码器 | 支持4路解码上墙，可实现拼接组合 | 套 | 1 |  |
| 10 | 操控台 | 4位 | 台 | 1 |  |
| 11 | 电视墙 | 4×55寸液晶电视机，含电视柜 | 套 | 1 |  |
| 12 | 管理电脑 | CPU i5、4GB内存、硬盘500GB、独立显卡/1G、网卡、RAMBO光驱、读卡器、21英寸显示器（1920×1080 以上）、键盘、鼠标等配置以上，含Windows7专业版操作系统。 | 台 | 4 |  |
| 13 | 接地系统 | 小于4欧姆 | 项 | 1 |  |
| 14 | 高清半球 | 130万像素 | 台 | 1 | 监控室 自我防护 |
| 15 | 警铃、报警开关等 |  | 项 | 1 |  |
| 16 | 其他辅助材料 | 接地排、防火封堵材料、线槽 | 批 | 1 |  |
| 17 | 配电箱 | 定制 | 个 | 1 |  |
| 18 | 电源防雷器 |  | 台 | 1 |  |
| 19 | UPS后备电源 | 10KVA 12V（支持后备8小时） | 套 | 1 |  |
| 20 | 机柜 | 42U | 架 | 3 |  |

- （2）、 IP视频专网部分

| 序号 | 名称 | 规格程式 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 汇聚交换机 | 以太网交换机。背板768G以上，业务槽位4个以上，48端口百兆/千兆以太网电接口板1块，24端口百兆/千兆以太网光接口板1块（带2个多模光模块，20个10KM单模光模块），双电源 | 台 | 2 | 红海湾公安局 |
| 2 | 接入交换机 | 以太网交换机主机。24 10/100 BASE-TX, 2 1000 Base-X SFP,2 100/1000 Base-X SFP，交流供电，带10KM单模光模块2个。 | 台 | 3 | 红海湾公安局1台、遮浪2台 |
| 3 | 接入交换机 | 以太网交换机主机。24 10/100 BASE-TX, 2 1000 Base-X SFP,2 100/1000 Base-X SFP，直流供电，带10KM单模光模块2个。 | 台 | 1 | 东洲1台 |
| 4 | 防火墙 | 整机吞吐能力1.0G，12个固定GE口（光电复用），2个扩展插槽。交直流双电源机型 | 台 | 1 | 红海湾公安局 |
| 5 | 辅材 | 尾纤等 | 项 | 1 |  |

- （3）. 派出所监控室部分

| 序号 | 名称 | 规格程式 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 管理电脑 | CPU i5、4GB内存、硬盘500GB、2×独立显卡/1G、网卡、RAMBO光驱、读卡器、21英寸显示器（1920×1080 以上）、键盘、鼠标等配置以上，含Windows7专业版操作系统。 | 台 | 5 | 遮浪派出所2台，田墘、东洲、白沙湖各1台 |
| 2 | 光纤收发器 | 单纤，双FE口，机房端机框式 | 对 | 47 | 东洲机房端使用直流框式 |
| 3 | 电源防雷器 |  | 个 | 1 |  |
| 4 | 网络硬盘录像机 | 网络接入路数32路，接入带宽160M 支持HDMI、VGA、CVBS接口，HDMI与VGA支持双操作模式 支持双千M网口 2U普通机箱，8块硬盘位 | 台 | 2 | 遮浪 |
| 5 | 硬盘 | 3T | 块 | 16 | 遮浪 |
| 6 | 配电箱 | 定制 | 个 | 1 |  |
| 7 | UPS配电箱 | 定制 | 个 | 1 |  |
| 8 | 高清半球 | 130万像素 | 台 | 4 | 派出所自我防护 |
| 9 | 警铃、报警开关等 |  | 项 | 4 |  |
| 10 | 操控台 | 双位定制 | 项 | 1 | 东洲派出所 |
| 11 | 接地系统 | 小于4欧姆 | 项 | 4 |  |
| 12 | 其他辅助材料 | 接地排、防火封堵材料、线槽 | 批 | 4 |  |
| 13 | 42寸液晶监示器 | 屏幕尺寸：42英寸 屏幕比例：16:9 分辨率：1920*1080 其他接口 ：1×射频信号输 2×AV输入 1×分量输入 电力规格 110-240V/50-60Hz 其它参数 机身尺寸：968×629×236mm 机身重量：含底座：约110.7kg | 台 | 5 | 遮浪2台、田墘、东洲、白沙湖各1台 |
| 14 | UPS后备电源 | 单进单出，3KVA/在线式（后备8小时） | 套 | 1 | 遮浪1套 |
| 15 | 网络机柜 | 42U | 架 | 3 | 遮浪2架，东洲1架 |

- （4）、前端设备部分

| 序号 | 名称 | 规格程式 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 高清高速球型网络摄像机 | 130万像素 | 台 | 21 |
| 2 | 高清网络摄像机 | 130万像素 | 台 | 38 |
| 3 | 视频监控杆（4直杆） | 定制（参照）：立杆上口径对角为120，下口径对角为180壁厚5.0mm,顶部做连接球机连接板,顶部配Ø25*1000mm避雷针,底座法兰300*300*20mm,立杆2.5米处做出线槽,整套加工好后经热镀锌表面喷白色氟碳漆,基础笼配4-M20*H750用2块6mm钢板固定螺栓,每根螺栓配1个垫片及2个螺母。 | 支 | 1 |
| 4 | 视频监控杆（5直杆） |  | 支 | 1 |
| 5 | 视频监控杆（4.5×1） | 定制（参照）：立杆上口径对角为150，下口径对角为230壁厚5.0mm,横臂伸出1米,上口径对角为80,下口径对角为120,,壁厚4.0.顶部配Ø25*1000mm避雷针,底座法兰Ø420*20mm,连接法兰260*260*16mm,立杆2.5米处做出线槽,整套加工好后经热镀锌表面喷白色氟碳漆,基础笼配8-M20*H750用2块6mm钢板固定螺栓,每根螺栓配1个垫片及2个螺母。含接地桩、包箍、防雷盒。 | 支 | 1 |
| 6 | 视频监控杆（5×1） |  | 支 | 15 |
| 7 | 视频监控杆（5×3） |  | 支 | 3 |
| 8 | 视频监控杆（5.5×1） |  | 支 | 4 |
| 9 | 视频监控杆（5.5×2） |  | 支 | 3 |
| 10 | 视频监控杆（5.5×3） |  | 支 | 2 |
| 11 | 视频监控杆（6×1） |  | 支 | 5 |
| 12 | 视频监控杆（6×2） |  | 支 | 4 |
| 13 | 视频监控杆（6×3） |  | 支 | 1 |
| 14 | 小支架 |  | 支 | 8 |
| 15 | 小标识牌 |  | 套 | 48 |
| 16 | 网络避雷器 | RJ45 | 个 | 59 |
| 17 | 网络跳线 | 6米 | 套 | 59 |
| 18 | 阻燃PVC管 | A类管，直径25毫米，长度6米 | 条 | 48 |
| 19 | 硬质PVC波纹管 | A类管，直径20毫米，长度1.5米 | 条 | 48 |
| 20 | 其他辅助材料 | 胶带、胶水、钢钉、管卡、密封胶等 | 套 | 48 |
| 21 | 电源避雷器 |  | 个 | 48 |
| 22 | 前端设备箱 | 含8芯ODF、温控器、交流风扇、5位电源插座、10A/2P电源开关、六位接地铜排 | 个 | 48 |
| 23 | 自动重合闸开关 |  | 个 | 48 |

- （5）. 小型工程部分

| 序号 | 名称 | 规格程式 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 综合赔补费 |  | 项 | 46 |
| 2 | 取电报装费 | 含取电管道、电表报装、施工费 | 项 | 48 |
| 3 | 监控杆基础浇筑 | 包括地基、手井等开挖、回填；含混凝土材料、砖等 | 点 | 38 |
| 4 | 接地系统 | 小于10欧姆，特殊地区不大于20欧姆 | 点 | 48 |
| 5 | 简易装修 |  |  |  |
| 6 | 红海湾分局一楼值班室 |  |  |  |
|  | 拆墙 | 约8平方 | 平方 | 8 |
|  | 砌墙 | 约8平方 | 平方 | 8 |
|  | 拆房门 | 单扇 | 扇 | 1 |
|  | 安装房门 | 单扇，办公用 | 扇 | 1 |
|  | 墙面处理 | 墙面粉刷（含天面）,防尘 | 平方 | 60 |
| 7 | 红海湾分局一楼机房 |  |  |  |
|  | 拆房门 | 双扇 | 扇 | 1 |
|  | 安装防火门 | 1000*2200不锈钢、密封 | 项 | 1 |
|  | 拆砌墙及封窗 | 封窗3个 | 项 | 1 |
|  | 机房照明 | 机房照明 | 项 | 1 |
|  | 地板铺瓷砖 | 600*600抛光砖 | 平方 | 26.04 |
|  | 3匹空调 | 带来电自启功能 | 部 | 2 |
|  | 排气扇 |  | 部 | 1 |
|  | 机房走线架 |  | 米 | 14 |
|  | 墙面处理 | 墙面粉刷（含天面）,防尘 | 平方 | 104 |
| 8 | 遮浪边防派出所机房 |  |  |  |
|  | 拆除玻璃隔墙 |  | 平方 | 6 |
|  | 新砌水泥砖墙 |  | 平方 | 6 |
|  | 安装防火门 | 1000*2200不锈钢、密封 | 扇 | 1 |
|  | 安装排气窗 |  | 部 | 1 |
|  | 机房照明 |  | 项 | 1 |
|  | 3匹空调 | 带来电自启功能 | 部 | 1 |
|  | 机房走线架 |  | 米 | 9 |
|  | 老机柜搬迁 |  | 项 | 1 |

- （6）、其他部分：利旧（利用公安局原有拆除设备部分）

| 序号 | 名称 | 规格程式 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 一、网络设备 |  |  |  |
| 2 | 1. 接入Quidway S3328P |  |  |  |
| 3 | LS-3328TP-SI | Quidway S3328TP-SI以太网交换机主机,24个10/100Base-T,2个千兆SFP上行口+2个10/100/1000M电口,交流供电 | 台 | 1 |
| 4 | 光收发一体模块 | eSFP-1550nm-1000Base-Zx/FC100 | 个 | 2 |
| 5 | LS-3328TP-SI | Quidway S3328TP-SI以太网交换机主机,24个10/100Base-T,2个千兆SFP上行口+2个10/100/1000M电口,交流供电 | 台 | 2 |
| 6 | 2. 安装材料 |  |  |  |
| 7 | SS-OP-LC-FC-S-10 | 光纤连接器-FC/PC-LC/PC-单模-2mm-10m | 条 | 8 |
| 二、监控室拆除设备表 |  |  |  |  |
| 8 | 1. 分监控平台设备 |  |  |  |
| 9 | 电视架 |  | 个 | 1 |
| 10 | 55寸液晶电视机 | 索尼KLV-55EX500 | 台 | 4 |
| 11 | 64×16视频矩阵 | VC-MTX8600NP-NET | 台 | 1 |
| 12 | 多级联网管理器 | VC-MCU2 | 台 | 3 |
| 13 | 多协议转换器 | VC-DS16 | 台 | 1 |
| 14 | 混合分配器 | VC-DS26 | 台 | 1 |
| 15 | 控制键盘 | VC-SC1000M | 台 | 2 |
| 16 | 视频分配器 | VC-CF1600-T（16进32出） | 台 | 4 |
| 17 | 画面分割器 | VC-1588-4 | 台 | 4 |
| 18 | 操控台 | 金盾，定制每套4个座位 | 套 | 1 |
| 19 | 操作台电脑 | Intel Pentium E5300 2.6G奔腾E双核2500MHz /内存DDR2 2GB/SATA 7200转320GB/DVD光驱/独立显卡256M/声卡/集成100-1000M / USB光电鼠标/Dell USB键盘/宽屏液晶19寸/WINXP | 台 | 4 |
| 20 | 机柜 | 金盾JA6842，610mm*800mm*2050mm，42U，包含10个活动层板，双排各10个10A交流电源插座； | 架 | 2 |
| 21 | 数字硬盘录像机 | 海康威视DS-8008HF-SM，可支持8路4CIF视频输入，H.264压缩编码，实时监视分辨率：PAL：720*576，NTSC：704*480；视频帧率：PAL：1/16—25帧/秒，NTSC：1/16—30帧/秒；音频压缩码率：16Kbps；可内置8个750G专用硬盘，交流电源。 | 台 | 9 |
| 22 | 海康威视DVR专用硬盘 | 希捷，500G容量,SATA2硬盘 | 个 | 54 |
| 23 | 视频光端机机笼 | 虹信，含子框，双电源、IP网管模块、 | 个 | 2 |
| 24 | 视频光端机 | 4路+双向485（插卡式） | 块 | 2 |
| 25 | 视频光端机 | 2路单向视频、2路反向RS485控制数据 | 块 | 12 |
| 26 | 视频光端机 | 1路单向视频、1路反向RS485控制数据，1卡双收 | 块 | 10 |
| 27 | 视频光端机 | 2路单向视频、2路反向RS485控制数据 | 台 | 12 |
| 28 | 视频光端机 | 1路单向视频、1路反向RS485控制数据 | 台 | 19 |
| 29 | 视频光端机 | 4路＋485 | 台 | 2 |
| 30 | 2. 主设备 |  |  |  |
| 31 | 光端机机框 | V6000网管型，19英寸4U标准，共21个标准槽位，支持16路插卡 | 台 | 3 |
| 32 | 光端机机框电源模块 | AC220V | 块 | 6 |
| 33 | 光端机机框网管模块 | 主模块、以太网接口，RJ45数据接口 | 块 | 3 |
| 34 | 16路光端机发射端 | V61615T-SV-0A-0/2D-0K-0E-M（20Km），独立式，交流220V，16路视频，2路反向RS485数据 | 台 | 10 |
| 35 | 16路光端机接收端 | V61613R-SV-0A-0/2D-0K-0E-CA-M（20Km），插卡式，交流220V，16路视频，2路反向RS485数据 | 块 | 10 |
| 36 | 视频光端机 | 2路单向视频、2路反向RS485控制数据 | 块 | 8 |
| 37 | 视频光端机 | 2路单向视频、2路反向RS485控制数据 | 台 | 8 |
| 38 | 190×32视频矩阵 | VC-60512N/P-B190×32Z-NET | 台 | 1 |
| 39 | 160×32视频矩阵 | VC-60512N/P-B160×32Z-NET | 台 | 1 |
| 40 | 多级联网管理器 | VC-MCU2 | 台 | 1 |
| 41 | 视频分配器 | VC-CF1600-T（16进32出） | 台 | 20 |
| 42 | 机柜 | 金盾JA6842，610mm*800mm*2050mm，42U，包含10个活动层板，双排各10个10A交流电源插座； | 架 | 4 |
| 43 | 数字硬盘录像机 | 海康威视DS-8008HF-SM，可支持8路4CIF视频输入，H.264压缩编码，实时监视分辨率：PAL：720*576，NTSC：704*480；视频帧率：PAL：1/16—25帧/秒，NTSC：1/16—30帧/秒；音频压缩码率：16Kbps；可内置8个750G专用硬盘，交流电源。 | 台 | 21 |
| 44 | 海康威视DVR专用硬盘 | 希捷，1T容量,SATA2硬盘 | 个 | 119 |
| 3. 公安检查站 |  |  |  |  |
| 45 | 数字硬盘录像机 | 海康威视DS-8008HF-SM，带环通功能，可支持8路4CIF视频输入，H.264压缩编码，实时监视分辨率：PAL：720*576，NTSC：704*480；视频帧率：PAL：1/16—25帧/秒，NTSC：1/16—30帧/秒；音频压缩码率：16Kbps；可内置8个硬盘，交流电源。 | 台 | 4 |
| 46 | DVR硬盘 | 希捷，1T容量,SATA2硬盘 | 块 | 14 |
| 47 | 机柜 | 金盾机柜，含电源插排及接地排 | 架 | 4 |
| 48 | UPS | 单进单出，3KVA/在线式 | 套 | 4 |
| 49 | 机柜底座 | 600*600*800mm，定制 | 副 | 4 |
| 50 | 4. 配套设备 |  |  |  |
| 51 | 电源防雷器 | 电源防雷器（单相，40KA） | 个 | 1 |
| 52 | UPS电源 | 10KVA 12V（支持后备8小时） | 台 | 1 |
| 53 | 交流配电箱 | 独立1路100A输入，1路63A输出、1路32A输出；另配1路63A输入，输出:4路20A，4路10A，带漏电保护断路器 | 架 | 1 |
| 三、前端设备拆除表 |  |  |  |  |
| 54 | 室外26倍日夜型智能高速球 | 景阳、SN-WP687PT/26W/C | 个 | 16 |
| 55 | 日夜型带红外一体摄像枪 | 景阳、sn-5901IR/C | 个 | 32 |
| 56 | 日夜型一体化摄像机 | 景阳、sn-600H-27W | 支 | 19 |
| 61 | 室外护罩 | 含万向节 | 个 | 19 |
| 62 | 60KA单相电源防雷块 |  | 台 | 47 |
| 63 | 防雷器 | 三合一防雷器 | 个 | 66 |
| 64 | 自动重合闸开关 | 贝加 | 个 | 38 |
| 65 | 视频监控杆（6×1） | 澳星：立杆上口径对角为150，下口径对角为230壁厚5.0mm,横臂伸出1米,上口径对角为80,下口径对角为120,壁厚4.0.顶部配Ø25*1000mm避雷针,底座法兰Ø420*20mm,连接法兰260*260*16mm,立杆2.5米处做出线槽,整套加工好后经热镀锌表面喷白色氟碳漆,基础笼配8-M20*H750用2块6mm钢板固定螺栓,每根螺栓配1个垫片及2个螺母。含接地桩、包箍、防雷盒。 | 根 | 1 |
| 66 | 视频监控杆（6×2） | 澳星：立杆上口径对角为150，下口径对角为230壁厚5.0mm,横臂伸出2米,上口径对角为80,下口径对角为120,,壁厚4.0.顶部配Ø25*1000mm避雷针,底座法兰Ø420*20mm,连接法兰260*260*16mm,立杆2.5米处做出线槽,整套加工好后经热镀锌表面喷白色氟碳漆,基础笼配8-M20*H750用2块6mm钢板固定螺栓,每根螺栓配1个垫片及2个螺母。含接地桩、包箍、防雷盒。 | 根 | 4 |
| 67 | 视频监控杆（6×3） | 澳星：立杆上口径对角为150，下口径对角为230壁厚5.0mm,横臂伸出3米,上口径对角为80,下口径对角为150,,壁厚4.0.顶部配Ø25*1000mm避雷针,底座法兰Ø420*20mm,连接法兰260*260*16mm,立杆2.5米处做出线槽,整套加工好后经热镀锌表面喷白色氟碳漆,基础笼配8-M20*H750用2块6mm钢板固定螺栓,每根螺栓配1个垫片及2个螺母。含接地桩、包箍、防雷盒。 | 根 | 3 |
| 68 | 视频监控杆（5×1） | 澳星：立杆上口径对角为150，下口径对角为230壁厚5.0mm,横臂伸出1米,上口径对角为80,下口径对角为120,,壁厚4.0.顶部配Ø25*1000mm避雷针,底座法兰Ø420*20mm,连接法兰260*260*16mm,立杆2.5米处做出线槽,整套加工好后经热镀锌表面喷白色氟碳漆,基础笼配8-M20*H750用2块6mm钢板固定螺栓,每根螺栓配1个垫片及2个螺母。含接地桩、包箍、防雷盒。 | 根 | 2 |
| 69 | 视频监控杆（5×2） | 澳星：立杆上口径对角为150，下口径对角为230壁厚5.0mm,横臂伸出2米,上口径对角为80,下口径对角为120,,壁厚4.0.顶部配Ø25*1000mm避雷针,底座法兰Ø420*20mm,连接法兰260*260*16mm,立杆2.5米处做出线槽,整套加工好后经热镀锌表面喷白色氟碳漆,基础笼配8-M20*H750用2块6mm钢板固定螺栓,每根螺栓配1个垫片及2个螺母。含接地桩、包箍、防雷盒。 | 根 | 1 |
| 70 | 视频监控杆（5.5×1） | 澳星：立杆上口径对角为150，下口径对角为230壁厚5.0mm,横臂伸出1米,上口径对角为80,下口径对角为120,壁厚4.0.顶部配Ø25*1000mm避雷针,底座法兰Ø420*20mm,连接法兰260*260*16mm,立杆2.5米处做出线槽,整套加工好后经热镀锌表面喷白色氟碳漆,基础笼配8-M20*H750用2块6mm钢板固定螺栓,每根螺栓配1个垫片及2个螺母。含接地桩、包箍、防雷盒。 | 根 | 3 |
| 71 | 视频监控杆（4×0.5×0.5） | 澳星：立杆上口径对角为120，下口径对角为180壁厚5.0mm,横臂伸出0.5米,用Ø76*3.0钢管直接焊接在立杆上,顶部配Ø25*1000mm避雷针,底座法兰300*300*20mm,立杆2.5米处做出线槽,整套加工好后经热镀锌表面喷白色氟碳漆,基础笼配8-M20*H750用2块6mm钢板固定螺栓,每根螺栓配1个垫片及2个螺母。含接地桩、包箍、防雷盒。 | 根 | 3 |
| 72 | 视频监控杆（5.5直杆） | 澳星：立杆上口径对角为120，下口径对角为180壁厚5.0mm,顶部做连接球机连接板,顶部配Ø20*1000mm避雷针,底座法兰300*300*20mm,立杆2.5米处做出线槽,整套加工好后经热镀锌表面喷白色氟碳漆,基础笼配8-M20*H750用2块6mm钢板固定螺栓,每根螺栓配1个垫片及2个螺母，不含接地桩、包箍、防雷盒。 | 根 | 1 |
| 73 | 视频监控杆（5直杆） | 澳星：立杆上口径对角为120，下口径对角为180壁厚5.0mm,顶部做连接球机连接板,顶部配Ø25*1000mm避雷针,底座法兰300*300*20mm,立杆2.5米处做出线槽,整套加工好后经热镀锌表面喷白色氟碳漆,基础笼配8-M20*H750用2块6mm钢板固定螺栓,每根螺栓配1个垫片及2个螺母，不含接地桩、包箍、防雷盒。 | 根 | 5 |
| 74 | 视频监控杆（4直杆） | 澳星：立杆上口径对角为120，下口径对角为180壁厚5.0mm,顶部做连接球机连接板,顶部配Ø25*1000mm避雷针,底座法兰300*300*20mm,立杆2.5米处做出线槽,整套加工好后经热镀锌表面喷白色氟碳漆,基础笼配4-M20*H750用2块6mm钢板固定螺栓,每根螺栓配1个垫片及2个螺母. | 根 | 1 |
| 75 | 视频监控杆（2直杆） | 澳星：用Ø114*3.0钢管直接焊接在立杆上,顶部配Ø25*1000mm避雷针,底座法兰250*250*12mm,立杆1.5米处做出线槽,整套加工好后经热镀锌表面喷白色氟碳漆,不用配基础笼 | 根 | 1 |
| 76 | 视频监控杆（2米墙壁装杆） | 澳星：用Ø76*3.0钢管直接焊接在立杆上,顶部配Ø25*1000mm避雷针,底座法兰250*250*12mm,整套加工好后经热镀锌表面喷白色氟碳漆,不用配基础笼。 | 根 | 1 |
| 77 | 视频监控杆（5.5直杆） | 立杆上口径对角为120，下口径对角为180壁厚5.0mm,顶部做连接球机连接板,顶部配Ø20*1000mm避雷针,底座法兰300*300*20mm,立杆2.5米处做出线槽,整套加工好后经热镀锌表面喷白色氟碳漆,基础笼配8-M20*H750用2块6mm钢板固定螺栓,每根螺栓配1个垫片及2个螺母，不含接地桩、包箍、防雷盒。 | 根 | 1 |
| 78 | 视频监控杆（5直杆） | 立杆上口径对角为120，下口径对角为180壁厚5.0mm,顶部做连接球机连接板,顶部配Ø25*1000mm避雷针,底座法兰300*300*20mm,立杆2.5米处做出线槽,整套加工好后经热镀锌表面喷白色氟碳漆,基础笼配8-M20*H750用2块6mm钢板固定螺栓,每根螺栓配1个垫片及2个螺母，不含接地桩、包箍、防雷盒。 | 根 | 1 |
| 79 | 综合信息箱 | 含8芯ODF、温控器、交流风扇、5位电源插座、10A/2P电源开关、六位接地铜排 | 个 | 33 |
| 80 | 避雷针 | φ25×1米（镀锌圆钢） | 根 | 33 |

4·2主要设备重要技术指标

（一）分监控中心

1、平台管理软件

| 项目 | 规格与参数 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 视频资源联网 功能要求 | 1、▲要求平台联网整体设计必须符合GB/28181-2011标准要求，且要求支持标准协议与SDK开发两种联网整合模式（要求提供详细的联网对接说明和界面截图）； |  |  |
|  | 2、要求平台具有接入视频资源注册功能， 支持联网平台间主动注册、加密认证、超时保活、断网重连等功能； |  |  |
|  | 3、▲平台具有联网资源目录获取功能，平台能够获取下级视频系统资源目录（包括实时视频资源目录以及录像存储资源目录），并支持主动/被动方式的视频监控系统资源目录获取模式，实现联网平台资源的有效统一（要求提供详细的联网对接操作说明和界面截图）； |  |  |
|  | 4、要求支持多种存储设备的联网接入，如：设备存储、NVR存储、嵌入式存储方式,热备NVR等， |  |  |
|  | 5、要求平台能够提供联网视频资源集中存储接口，满足重要上传视频图像资料的集中存储需求； |  |  |
|  | 6、要求平台支持：状态显示功能（能实时显示通道的在线/离线状态、及操作状态），共享资源显示功能（能针对每个接入下级平台，查看其共享的视频资源）； |  |  |
|  | 7、平台支持流媒体传输，支持RTSP、RTP/RTCP标准协议；支持实时流的转发及分发，支持设备文件、集中存储文件的点播；支持基于优先级的带宽管理；支持负载均衡功能 |  |  |
|  | 18、要求平台支持多种级联方式：如互为上下级级联模式（要求提供详细的联网对接操作说明和界面截图）； |  |  |
|  | 11、支持与PKI/PMI系统整合对接 |  |  |
| 视频浏览与回放 功能要求 | 1、要求支持客户端和WEB浏览器远程实时监控，实时图像预览：支持预览图像的显示、缩放、图像连续抓拍、抓拍（含逐帧）和录像，支持抓拍图片回放点播及添加备注信息，支持多画面分组轮巡显示预览，支持电子放大功能，支持键盘控制播放及焦点窗口云台控制；支持键盘摇杆切换焦点窗口（要求提供界面截图）； |  |  |
|  | 2、支持多用户对同一图像资源的同时点播应用； |  |  |
|  | 3、视频切换：应能支持手动切换、定时自动切换、分组切换和报警切换等切换方式。实现对前端云台镜头的全功能远程控制，包括云台的旋转和自动扫描、镜头的变倍变焦、快球预置位的设置和启动、快球巡航轨迹的设定和启动； |  |  |
|  | 4、联动功能：可监控管理嵌入式DVR、NVR、PC- DVR、DVS和IP摄象机等设备的图象以及监控管理来自PC- DVR、嵌入式DVR、DVS和IP摄象机接入的防盗、防灾、求助报警信号和门禁控制信号，并实现报警联动录像。支持双显示器的一机双屏方式输出显示； |  |  |
|  | 5、远程控制：要求支持对前端设备的各种动作进行控制； |  |  |
|  | 6、要求支持在图像实时浏览过程中，支持图像抓拍、手动录像、定时录像、报警触发录像； |  |  |
|  | 7、实时播放的要求： | 能通过流媒体服务器或网络连接的方式获取视音频流； |  |
|  |  | 支持1、4、9、16画面的分割； |  |
|  |  | 支持通过设备、通道、报警信息等要素定位实时图像并播放； |  |
|  |  | 支持对云台和镜头的控制； |  |
|  |  | 支持图像抓拍和录像； |  |
|  |  | 能调节图像显示率（如对比度、亮度、饱和度、颜色等）。 |  |
|  | 8、历史录像文件播放要求 | (1)要求能够按照指定设备、通道、时间、报警信息等要素检索历史图像资料并回放和下载；支持即时回放，支持不同录像录像同步回放；应能支持回放图像的缩放显示，回放时能够对录像片断进行剪辑和备份（要求提供详细的界面操作截图）。 |  |
|  |  | (2)能能通过流媒体服务器或网络连接的方式获取视音频流； |  |
|  |  | (3)要求支持对录像文件进行分段回放，支持最多16分段回放 |  |
|  |  | (4)要求支持本地录像回放和远程录像回放；支持1、4、9、16画面的分割； |  |
|  |  | (5)支持通过设备、通道、报警信息等要素检索历史录像并播放； |  |
|  |  | (6)支持跳进、跳退、进度条拖动等快速定位控制； |  |
|  |  | (7)支持正常播放、快速播放、慢速播放、单帧步进、单帧步退、画面暂停、图像抓拍，同时支持回放的图像的缩放显示，支持精确时间定位录像数据； |  |
|  |  | (8)支持回放画面放大，支持图片抓拍和视频剪辑。 |  |
| 电视墙功能要求 | 1、支持解码器、解码板、CPU软解、视频综合平台解码上墙；支持报警联动上墙 |  |  |
|  | 2、支持手动选择预案进行上墙轮巡播放 |  |  |
|  | 3、▲支持监视屏控制界面按实际场景排布缩放 |  |  |
|  | 4、▲支持录像文件回放上墙 |  |  |
|  | 5、动态切换监视屏输出的分割模式 |  |  |
|  | 6、支持大屏场景保存，切换功能 |  |  |
| 报警应用功能 | 1、支持多种报警类型，包括硬盘满报警，硬盘出错报警，视频丢失报警，视频遮挡报警，移动侦测报警、IO报警、智能分析事件报警，服务器异常状态报警； |  |  |
|  | 2、▲支持多种报警联动策略，联动方式有：客户端联动（视频图像、声光显示、信息叠加,语音对讲）、云台联动、通道录像、报警输出联动、EMAIL通知、短信发送、电子地图、通道抓图、执行预案等方式； |  |  |
|  | 3、▲支持报警手动确认并插入确认备注 |  |  |
|  | 4、支持临时性单个及批量报警布撤防 |  |  |
|  | 5、支持报警信息按时间类型查询检索； |  |  |
|  | 6、▲支持报警日志关联录像查询回放； |  |  |
|  | 7、支持报警消息上传至上级处理； |  |  |
|  | 8、支持报警信息的过滤，避免大量重复报警信息； |  |  |
|  | 9、支持报警优先级管理； |  |  |
|  | 10、支持回放按帧抓拍及连续抓拍； |  |  |
|  | 11、支持抓拍图片回放点播及添加备注信息; |  |  |
|  | 12、支持对报警分发规则、报警联动规则、报警处置预案等设置。 |  |  |
| 用户权限管理 功能要求 | 1、用户管理 |  | 支持用户、角色管理，支持添加、删除、修改； |
|  |  |  | 支持精细化权限控制到通道； |
|  |  |  | 支持多级部门结构添加、删除、修改； |
|  |  |  | 支持分权、分域、分级管理； |
|  |  |  | 支持用户修改密码； |
|  |  |  | 支持用户切换； |
|  |  |  | 支持定时无人操作自动锁屏； |
|  |  |  | 支持手动锁屏； |
|  | 2、设备资源管理 |  | ▲支持服务器、设备添加、删除、注册、认证管理； |
|  |  |  | ▲支持全网设备时间同步，支持手动校时、支持NTP网络校时服务器统一校时； |
|  |  |  | 支持设备批量配置和升级、支持远程重启； |
|  |  |  | 支持配置文件导入、导出功能； |
|  |  |  | ▲支持设备状态巡检，可定时巡检或手动巡检，对异常情况记入日志并及时告警； |
|  |  |  | 支持对服务器的状态检测，对异常情况产生报警； |
|  |  |  | 支持SNMP协议； |
| 性能技术 参数要求 | 指标项 |  | 指标 |
|  | 网络平台架构要求 |  | 前端或终端百兆接入，万兆汇聚，核心万兆交换。 |
|  | 管理前端设备总数 |  | 单系统整体管理能力不小于10000路监控点； |
|  | 本次授权通道数量 |  | 不低于100路。 |
|  | 系统硬件平均无故障运行时间（MTBF） |  | 不小于20000小时。 |
|  | 前端设备的在线率 |  | 不低于 95%； |
|  | 用户终端可用率 |  | 不低于90%； |
|  | 故障发现时间 |  | 不大于10分钟 |
|  | 管理平台故障恢复时间 |  | 不大于30分钟 |
|  | 可接入Web用户访问总数 |  | 不小于2048个； |
|  | 并发在线Web用户总数 |  | 不小于1024个； |
|  | 单台流媒体服务器并发吞吐量 |  | 在1000M网络环境下，3Mbps 25帧每秒720P格式图像不少于120路； |
|  | 单台流存储服务器支持并发存储路数 |  | 在1000M网络环境下，一台存储转发服务器可以并发存储不低于50路720格式的视频流（3Mbps）； |
|  | 远程监控客户端并发接入总数 |  | 不少于256个； |
|  | 远程监控客户端接入总数 |  | 不少于2048； |
|  | 消息转发时延 |  | 小于等于250ms； |
|  | 单级视频转发时延 |  | 小于等于400ms； |
|  | 最终图像（主观评价）质量评定 |  | 四级（含四级）以上 |
|  | 最终图像分辨率要求 |  | 4Cif图像回放分辨率不低于704*576（水平电视分辨率不低于400线）； |
|  |  |  | 720P图像回放分辨率不低于1280*720（水平电视分辨率不低于700线）； |
|  |  |  | UXGA或1080P图像回放分辨率不低于1600*1200或1920*1080（水平电视分辨率不低于800线）； |
|  | 权限控制 |  | 同一点的音频、视频、报警、控制相关数据信息能分别授权控制； |
| ▲品牌要求 | 与流媒体服务器、管理服务器、智能分析服务器、摄像机与硬盘录像机为同一品牌 |  |  |
| ▲资质要求 | 检测报告：技防产品需提供检验报告复印件并加盖厂商公章 |  |  |
|  | 厂家提供《软件著作权登记证书》提供证书复印件加盖公章 |  |  |
|  | 厂家提供《环境管理体系认证证书》提供证书复印件加盖公章 |  |  |
|  | 厂家提供《CCTV十大品牌》提供证书复印件加盖公章 |  |  |
|  | 厂家提供《2011年AS安防全球50强》提供证书复印件加盖公章 |  |  |
| ▲服务 | 要求必须提供原厂商针对本项目授权书及售后承诺函原件 |  |  |

2、管理服务器

| 1 | 1U机架式设计，节省空间，快速安装挂件，易于安装可以用于各种机柜上安装。 |  |
| --- | --- | --- |
| 2 | 配置1颗Intel® Xeon® E3 series |  |
| 3 | 支持4G内存，ECC DDR3 1066/1333MHz DIMM； |  |
| 4 | 配备500G企业级硬盘 |  |
| 5 | Intel® Rapid Storage Technology |  |
|  | 支持HOSTRAID 0、1 |  |
| 6 | 集成2个Intel千兆网卡（RJ45接口） |  |
|  | Intel® 10/100/1000 82574L Gigabit Ethernet Controller |  |
|  | Intel® 10/100/1000 82579 Gigabit Ethernet Controller |  |
| 7 | 集成显示控制器 |  |
| 8 | 1个电源，标配输出功率400W，1个VGA口，在机器后端；1个COM口，在机器后端 |  |
|  | 2个USB口在机器后端；2个USB口，在机器前端 |  |
| 9 | ▲品牌要求 | 与流媒体服务器、平台管理软件、智能分析服务器、摄像机与硬盘录像机为同一品牌； |
| 10 | ▲资质要求 | 检测报告：设备需提供检验报告复印件并加盖厂商公章； |
|  |  | 厂家提供《软件著作权登记证书》提供证书复印件加盖公章 |
|  |  | 厂家提供《环境管理体系认证证书》提供证书复印件加盖公章 |
|  |  | 厂家提供《CCTV十大品牌》提供证书复印件加盖公章 |
|  |  | 厂家提供《2011年AS安防全球50强》提供证书复印件加盖公章 |
| 11 | ▲服务 | 要求必须提供原厂商针对本项目授权书及售后承诺函原件 |

3、流媒体服务器

| 1 | 2U机架式设计，节省空间，快速安装挂件，易于安装可以用于各种机柜上安装。 |  |
| --- | --- | --- |
| 2 | 配置1颗Intel® Xeon® E3 series |  |
| 3 | 支持2G内存，ECC DDR3 1066/1333MHz DIMM； |  |
| 4 | 配备2个500G企业级硬盘 |  |
| 5 | Intel® Rapid Storage Technology |  |
|  | 支持HOSTRAID 0、1 |  |
| 6 | 集成2个Intel千兆网卡（RJ45接口） |  |
|  | Intel® 10/100/1000 82574L Gigabit Ethernet Controller |  |
|  | Intel® 10/100/1000 82579 Gigabit Ethernet Controller |  |
| 7 | 集成显示控制器 |  |
| 8 | 标配输出功率500W 1+1高效冗余电源，1个VGA口，在机器后端；1个COM口，在机器后端 |  |
|  | 2个USB口在机器后端；2个USB口，在机器前端 |  |
| 9 | D×W×H：650 x 430 x 87（mm） |  |
| 10 | ▲品牌要求 | 与管理服务器、平台管理软件、智能分析服务器、摄像机与硬盘录像机为同一品牌； |
| 11 | ▲资质要求 | 检测报告：设备需提供检验报告复印件并加盖厂商公章 |
|  |  | 厂家提供《软件著作权登记证书》提供证书复印件加盖公章 |
|  |  | 厂家提供《环境管理体系认证证书》提供证书复印件加盖公章 |
|  |  | 厂家提供《CCTV十大品牌》提供证书复印件加盖公章 |
|  |  | 厂家提供《2011年AS安防全球50强》提供证书复印件加盖公章 |
| 12 | ▲服务 | 要求必须提供原厂商针对本项目授权书及售后承诺函原件 |

4、智能分析服务器

| 1 | 支持16路D1、或8路720P、 或4路1080P视频接入智能分析。 |  |
| --- | --- | --- |
| 2 | 跨越警戒面功能 |  |
| 3 | 进入、离开警戒区功能 |  |
| 4 | 入侵警戒区功能 |  |
| 5 | 每个通道可支持8个规则同时检测，分别为单向、双向穿越警戒面检测 、 |  |
| 6 | 进入区域检测、离开区域检测、区域入侵检测、物品放置拿取、人员聚集检测 、徘徊检测 及快速移动检测。 |  |
| 7 | 提供一种新的将智能视频分析功能放在后端集中处理的解决方案。 |  |
| 8 | 处理器 | Intel® Xeon® E3-1230 V2 3.3Ghz×1 |
|  |  | 前端总线可达1333MHz |
| 9 | 芯片组 | Intel C204芯片组 |
| 10 | 内存 | 4 GB内存 |
|  |  | 1333MHz DDR3 ECC UDIMM |
| 11 | 硬盘 | SATA 500G企业级硬盘 |
| 12 | 网络控制器 | 集成2个Intel千兆网卡（RJ45接口） |
| 13 | 显卡 | 集成显卡 |
| 14 | 电源 | 标配400W |
|  |  | 交流电源输入110V-240V，47～63 Hz |
| 15 | 工作环境温度 | 运行时温度10℃～35℃，相对湿度40% ～ 80% |
|  |  | 非运行时温度-40℃～55℃，相对湿度20% ～ 93% |
|  |  | 运行模式中噪声值低于国家标准 |
|  |  | 安全及电磁测试符合国家标准 |
| 16 | 外形尺寸 | 1U机架式：D×W×H：450 x 430 x 43（mm） |
| 17 | 最大重量 | 15 KG |
| 18 | ▲品牌要求 | 与管理服务器、平台管理软件、流媒体服务器、摄像机与硬盘录像机为同一品牌 |
| 19 | ▲资质要求 | 检测报告：设备需提供检验报告复印件并加盖厂商公章 |
|  |  | 厂家提供《软件著作权登记证书》提供证书复印件加盖公章 |
|  |  | 厂家提供《环境管理体系认证证书》提供证书复印件加盖公章 |
|  |  | 厂家提供《CCTV十大品牌》提供证书复印件加盖公章 |
|  |  | 厂家提供《2011年AS安防全球50强》提供证书复印件加盖公章 |
| 20 | ▲服务 | 要求必须提供原厂商针对本项目授权书及售后承诺函原件 |

5、客流统计

| 1、 | 系统要求 | 客流统计系统通过在人流较集中的进出口点位设计，系统采用后端处理方式进行分析，一个分析设备至少能够介入▲8个标清前端点位视频进行实时分析。▲支持高清前端接入。系统通过网络传输方便以后点位更改及扩充等问题。 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 客流管理软件主要通过对商铺的人流数量统计，可以提供▲日报表、周报表、月报表等各种报表，同时需要能够以柱状图、饼状图及折线图等多种图像进行显示，以便管理者来了解商场的经营状况及为空调节能、灯光照明提供参考等，达到管理和节能的多种效果。 |  |
|  |  | 前端图像采集摄像机可以架设在所要监测场所的出入口处，并通过五类线连接到分析服务器及客户端pc。所有客流数据进行中心数据库统一存储，统一查询。 |  |
| 2 | 系统具体要求 | 全视频客流量统计：对监控视频进行分析，得到进出口实时客流数据； |  |
|  |  | 能对模拟或网络摄像机获取的视频流进行分析，最大限度利用原有监控系统，节省施工成本； |  |
|  |  | 能适应垂直、倾斜等多种摄像机安装角度，使用灵活方便; |  |
|  |  | 能实现进出双向客流统计； |  |
|  |  | 具有完善的客流报表系统； |  |
|  |  | ▲能实现统计数据的集中存储和管理； |  |
|  |  | ▲用户可以设置是否在视频图像中显示或不显示智能规则、目标等智能信息; |  |
|  |  | 能适应拥挤的现场环境，能适应摄像机抖动、阴影以及低对比度等恶劣条件； |  |
|  |  | ▲能检测大小为15*15像素至50*50像素的人头目标； |  |
|  |  | 一台客流量统计分析仪可以支持8路标清视频的客流分析。支持高清设备接入; |  |
|  |  | ▲提供支持智能规则配置的OCX开发控件。 |  |
| 3 | 系统性能指标要求 | ▲摄像机角度角度理想、图像清晰的情况下，准确率达到90%以上 |  |
| 4 | 设备硬件要求 | 处理器 | Intel Xeon 3470系列多核处理器 |
|  |  |  | 主频2.93G 95W 最大支持1颗CPU |
|  |  | ▲智能分析能力 | 最多支持接入8路D1视频或6路720P视频做智能分析。 |
|  |  | 芯片组 | Intel3420芯片组 |
|  |  |  | Intel Xeon 3400系列多核处理器 |
|  |  | 内存 | 2GB DDR3 |
|  |  |  | 共6个内存插槽，最大可支持12GB DDR3 1333 DIMM |
|  |  | 硬盘 | SATA 500G企业级 |
|  |  | 网络控制器 | 集成两个Intel® 千兆自适应以太网控制器 |
|  |  |  | RJ45接口 |
|  |  |  | 支持双网卡绑定 |
|  |  | 显卡 | 集成显卡 8MB DDR显存 |
|  |  | 外部设备接口 | 4个USB接口； 1个串行接口 |
|  |  | 电源 | 交流电源输入 220V，47～63 Hz 300W |
|  |  | 工作环境温度 | 5℃～35℃ |
|  |  | 外形 | 1U机架式（550mm*430mm*43mm） |
|  |  | 最大重量 | 15Kg |
| 5 | 资质要求 | ▲品牌要求：与管理服务器、平台管理软件、流媒体服务器、摄像机与硬盘录像机为同一品牌 |  |
|  |  | ▲检测报告：设备需提供检验报告复印件并加盖厂商公章 |  |
|  |  | 厂家提供《软件著作权登记证书》提供证书复印件加盖公章 |  |
|  |  | 厂家提供《环境管理体系认证证书》提供证书复印件加盖公章 |  |
|  |  | 厂家提供《CCTV十大品牌》提供证书复印件加盖公章 |  |
|  |  | 厂家提供《2011年AS安防全球50强》提供证书复印件加盖公章 |  |
|  | 服 务 | ▲要求必须提供原厂商针对本项目授权书及售后承诺函原件 |  |

6、磁盘阵列

| 磁盘阵列 | 功能特性 | 64位多核处理器，2G-16G高速缓存； |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | ▲支持RAID 0、1、3、5、10、50、Hot-Spare，单盘模式； |  |
|  |  | 2-6个千兆以太网口，支持网口绑定； |  |
|  |  | ▲集成CVR/IPSAN/NAS应用服务，支持前端编码器以流媒体协议直接写入存储； |  |
|  |  | 视频应用功能：视频优化、N+1备机冗余、主子码流录像、断网智能补录、数据备份、录像锁定与归档、流媒体转发； |  |
|  |  | 系统管理功能：中文Web可视化管理，多设备集中管理和全面状态监测报警，批量升级；绿色节能，磁盘及RAID预警容错，带宽预留等；访问控制、身份识别、MAC地址绑定等安全机制。 |  |
|  | 技术参数 | 处理器 | 64位多核处理器 |
|  |  | 高速缓存 | 2GB（可扩展至16G） |
|  |  | 阵列通道 | 24 |
|  |  | 磁盘接口 | SATA |
|  |  | SAS通道速率 | 3Gbps |
|  |  | 热插拔磁盘 | 支持 |
|  |  | RAID级别 | ▲RAID 0、1、3、5、10、50、Hot-Spare |
|  |  | 扩展柜 | 增配支持 |
|  |  | 网络接口 | 2个千兆以太网口（可扩展至6个） |
|  |  | 电源 | 冗余电源（2+1） |
|  |  | 操作系统 | Windows，Linux，Solaris，HP-UX，AIX，MacOS |
|  |  | 协议支持 | ▲视频流传输协议/ iSCSI / NFS / CIFS / FTP / HTTP / AFP |
|  |  | 软件 |  |
|  |  | 管理方式 | 基于Web的GUI，串口CLI，支持多设备统一管理 |
|  |  | 管理软件 | 存储StorOS，RAID管理，存储虚拟化，网络虚拟化，监视工具，系统日志，报错处理 |
|  |  | 规格尺寸 |  |
|  |  | 尺寸(mm，宽x高x深) | 430 x 177 x 710 |
|  |  |  | （标准4U机箱） |
|  |  | 净重（kg） | 26 |
|  |  | 功率(W，含硬盘) | ≤760 |
|  |  | 环境要求 |  |
|  |  | 温度 | 工作：0℃～40℃储藏：-20℃～70℃ |
|  |  | 湿度 | 工作：20%～80%RH（无结冰、无凝露）储藏：5%～90%RH（无结冰、无凝露） |
|  | 资质要求 | ▲品牌要求：与管理服务器、平台管理软件、流媒体服务器、摄像机与硬盘录像机为同一品牌 |  |
|  |  | ▲检测报告：设备需提供检验报告复印件并加盖厂商公章 |  |
|  |  | 厂家提供《软件著作权登记证书》提供证书复印件加盖公章 |  |
|  |  | 厂家提供《环境管理体系认证证书》提供证书复印件加盖公章 |  |
|  |  | 厂家提供《CCTV十大品牌》提供证书复印件加盖公章 |  |
|  |  | 厂家提供《2011年AS安防全球50强》提供证书复印件加盖公章 |  |
|  | 服 务 | ▲要求必须提供原厂商针对本项目授权书及售后承诺函原件 |  |

7、网络控制键盘

| 1 | ▲采用7英寸800*480的触摸式液晶屏 |  |
| --- | --- | --- |
| 2 | 支持控制视频综合平台和解码器输出上墙 |  |
| 3 | 支持云台PTZ操作，支持预置点、巡航路径和轨迹的设置与调用 |  |
| 4 | ▲支持直接在触控屏幕上预览前端视频，支持1080P及以下分辨率的网络视频 |  |
| 5 | 支持远程录像进行键盘本地回放或回放上电视墙 |  |
| 6 | 支持录像回放快放、慢放、暂停和停止播放等操作 |  |
| 7 | 支持飞梭控制录像回放 |  |
| 8 | 支持抓图、录像保存到键盘连接的U盘或者FTP服务器 |  |
| 9 | ▲支持U盘录像文件回放 |  |
| 10 | 最大3个操作员用户，每个用户支持管理1280台设备 |  |
| 11 | ▲支持IE方式配置键盘 |  |
| 12 | 支持对已添加设备进行远程配置和维护 |  |
| 13 | 支持网络方式接入DVR、DVS、NVR、解码器、视频综合平台，网络摄像机、网络球、平台软件 |  |
| 14 | 支持通过域名添加网络设备 |  |
| 15 | 支持通过RS232控制模拟矩阵 |  |
| 16 | 支持通过RS485控制模拟球 |  |
| 17 | 控制方式 | 网络方式，RS485，RS232 |
|  |  | 7英寸TFT LCD触控屏800*480显示分辨率 |
|  |  | 四维摇杆 |
|  |  | 1个音频输入，3.5mm立体声 |
|  |  | （电平：2.0Vp-p，阻抗：1kΩ） |
|  |  | 1个，3.5mm立体声 |
|  |  | （线性电平，阻抗：600Ω） |
| 18 | 网络接口 | 1个，100M/1000M自适应以太网口 |
|  |  | 1个，标准RS-232串行接口 |
|  |  | 1个，标准RS-485串行接口 |
|  |  | 1个，USB 2.0 |
|  |  | DC12V |
|  |  | ≤15W |
|  |  | -10℃--＋55℃ |
| 19 | 工作湿度 | 10％--90％ |
|  |  | 435mm（长）*193mm（宽）*110（高） |
|  |  | 2KG |
| 20 | ▲品牌要求 | 与管理服务器、平台管理软件、流媒体服务器、摄像机与硬盘录像机为同一品牌； |
| 21 | ▲资质要求 | 检测报告：设备需提供检验报告复印件并加盖厂商公章 |
|  |  | 厂家提供《软件著作权登记证书》提供证书复印件加盖公章 |
|  |  | 厂家提供《环境管理体系认证证书》提供证书复印件加盖公章 |
|  |  | 厂家提供《CCTV十大品牌》提供证书复印件加盖公章 |
|  |  | 厂家提供《2011年AS安防全球50强》提供证书复印件加盖公章 |
| 22 | ▲服务 | 要求必须提供原厂商针对本项目授权书及售后承诺函原件 |

8、高清解码器

| 1 | ▲解码显示能力 | 支持HDMI、VGA、BNC三种输出接口； |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | HDMI和VGA输出分辨率最高都支持1920*1080； |  |
|  |  | 支持H.264、MPEG4、MPEG2等主流的编码格式； |  |
|  |  | 支持PS、RTP、TS、ES等主流的封装格式； |  |
|  |  | 支持H.264的Baseline、Main、High-profile编码级别； |  |
|  |  | 支持G.722、G.711A、G.711U、ACC音频格式的解码； |  |
|  |  | 支持4路500W，或8路1080P，或16路720P，或32路4CIF及以下分 辨率； |  |
|  |  | 支持1*2、2*1、2*2的大屏拼接。 |  |
| 2 | 解码控制模式 | 支持主动解码和被动解码两种解码模式； |  |
|  |  | 支持远程录像文件的解码输出； |  |
|  |  | 支持直连前端设备解码上墙和通过流媒体转发的方式解码上墙； |  |
|  |  | 支持使用URL方式从编码设备取流解码； |  |
|  |  | 支持透明通道传输，可远程控制DVR或DVS上连接的云台； |  |
|  |  | 支持语音对讲。 |  |
| 3 | ▲集成能力 | 支持国标GB28181协议接入设备； |  |
|  |  | 支持ONVIF标准协议接入设备； |  |
|  |  | 支持RTP\RTSP协议进行设备预览； |  |
|  |  | 支持平台以SDK方式集成设备。 |  |
| 4 | 完备的运维管理 | 持WEB方式访问、配置和管理； |  |
|  |  | 支持远程获取和配置参数，支持远程导出和导入参数； |  |
|  |  | 支持远程获取系统运行状态、系统日志； |  |
|  |  | 支持远程重启、恢复默认配置、升级等日常维护。 |  |
| 5 | ▲输出参数 | VGA路数 | 4路 |
|  |  | VGA输出分辨率 | 1080P：1920*1080@60/50HZ，UXGA：1600*1200@60HZ，SXGA：1280*1024@60HZ，720P：1280*720@60/50HZ，XGA：1024*768@60HZ |
|  |  | HDMI路数 | 4路 |
|  |  | HDMI输出分辨率 | 1080P：1920*1080@60/50HZ，UXGA：1600*1200@60HZ，SXGA：1280*1024@60HZ，720P：1280*720@60/50HZ，XGA：1024*768@60HZ |
|  |  | BNC输出 | 2路（无音频） |
| 6 | ▲解码参数 | 解码分辨率 | 500W及以下的分辨率 |
|  |  | 解码通道 | 32 |
|  |  | 解码能力 | 4路500W/8路1080P/16路720P/32路4CIF及以下分辨率 |
|  |  | 画面分割数 | 1/4/9/16 |
| 7 | 外部接口 | 网络接口 | 1个RJ45 10M/100M/1000Mbps自适应以太网接口 |
|  |  | 语音对讲 | 1个输入，1个输出，3.5mm音频接口（电平：2.0Vp-p，阻抗：1KΩ） |
|  |  | 音频输出 | 4路，1个DB15接口 |
|  |  | 报警输入 | 4路 |
|  |  | 报警输出 | 4路 |
|  |  | 串行接口 | 一个标准232接口（DB9）、一个标准485接口 |
| 8 | 其他 | 电源 | 内置 AC220V |
|  |  | 功耗 | ≤70W |
|  |  | 工作温度 | -10℃--＋55℃ |
|  |  | 工作湿度 | 10％--90％ |
|  |  | 尺寸 | 440mm（长）*340mm（宽）*70（高） |
|  |  | 重量 | ≤5.20kg |
| 9 | ▲品牌要求 | 与管理服务器、平台管理软件、流媒体服务器、摄像机与硬盘录像机为同一品牌 |  |
| 10 | ▲资质要求 | 检测报告：设备需提供检验报告复印件并加盖厂商公章 |  |
|  |  | 厂家提供《软件著作权登记证书》提供证书复印件加盖公章 |  |
|  |  | 厂家提供《环境管理体系认证证书》提供证书复印件加盖公章 |  |
|  |  | 厂家提供《CCTV十大品牌》提供证书复印件加盖公章 |  |
|  |  | 厂家提供《2011年AS安防全球50强》提供证书复印件加盖公章 |  |
| 11 | ▲服务 | 要求必须提供原厂商针对本项目授权书及售后承诺函原件 |  |

9、管理电脑

| 1. | 产品类型 | 商用台式电脑 |
| --- | --- | --- |
| 2. | CPU | Intel CPU，并且综合性能指标不低于i5-3470(3.2G 6M缓存) |
| 3. | ▲主板 | Intel芯片组MATX主板，并且综合性能指标不低于H61 IVY |
| 4. | 内存 | 1*4G DDRIII1600 |
| 5. | 显卡 | 1G/64B/DP独立显卡 |
| 6. | 声卡 | 集成HD Audio，支持5.1声道 |
| 7. | 硬盘 | 500G/7200/SATA2 |
| 8. | 光驱 | DVDROM |
| 9. | 网卡 | 主板集成千兆网卡 |
| 10. | 操作系统 | DOS操作系统 |
| 11. | ▲读卡器 | 带读卡器 |
| 12. | 键盘/鼠标 | PS2防水功能键盘；USB光电鼠标 |
| 13. | 系统 | WIN7 PRO专业版操作系统 |
| 14. | ▲管理功能（可选） | 能够实现USB端口的有效管理； |
|  |  | 可以及时更新操作系统； |
|  |  | 安全补丁及业务系统的安装或升级； |
|  |  | 能够配置网络带宽、流量； |
|  |  | 能够对软/硬件资产进行统计，监控软/硬件变更，并可报警； |
|  |  | 能够提供完善的报表和系统日志； |
| 15. | ▲机箱 | 标准MATX立式机箱，整机免工具拆卸，顶置提手，顶置电源开关键；机箱体积小巧，不大于25L |
| 16. | ▲USB接口 | 8个（其中至少2个接口前置，要求前置USB2.0接口分离放置，互不干涉） |
| 17. | 显示器 | 与主机同一品牌，≥21.5寸宽屏液晶 |
| 18. | 电源 | 110/220V 不低于280W |
| 19. | ▲整机资质认证 | CCCS客户联络中心标准体系认证 |
|  |  | ISO/IEC 20000-1:2005管理体系认证 |
|  |  | 生产厂商获得信息安全服务资质证书（安全工程类一级） |
|  |  | 生产厂商获得OHSAS18001（职业健康安全管理体系） |
| 20. | ▲需提供计算机生产厂家关于本项目的专项授权书和售后服务承诺函。 |  |

10、高清半球

| 主要特性 | ▲最高分辨率可达1280×960 @ 30 fps,在该分辨率下可输出实时图像 |  |
| --- | --- | --- |
|  | 采用先进的视频压缩技术,压缩比高,且处理非常灵活,超低延时,超低码率 |  |
|  | 逐行扫描CMOS,捕捉运动图像无锯齿 |  |
|  | ▲采用高效红外灯,使用寿命长,照射距离可达20-30米 |  |
|  | ▲ICR红外滤片式自动切换,实现真正的日夜监控 |  |
|  | ▲可支持PoE供电功能 |  |
|  | ▲支持3D数字降噪 |  |
|  | 支持Micro SD/SDXC卡(64G)本地存储 |  |
|  | 支持双码流,支持手机监控 |  |
|  | 支持背光补偿,自动电子快门功能,适应不同监控环境 |  |
|  | 功能齐全:一键恢复,心跳,镜像等 |  |
|  | ▲符合IP66级防尘防水设计,可靠性高 |  |
|  | 具有三轴调节功能,方便工程安装 |  |
|  | ▲防暴:IEC 60068-2-75测试,Eh,50J;EN 50102, IK10 |  |
| 参数 | 130万1/3” CMOS ICR日夜型半球型网络摄像机 |  |
|  | 摄像机 |  |
|  | 传感器类型 | 1/3” Progressive Scan CMOS |
|  | 最小照度 | 0.01Lux @(F1.2,AGC ON) ,0 Lux with IR |
|  |  | 0.014 Lux @(F1.4,AGC ON), 0 Lux with IR |
|  | 快门 | 1/25秒至1/100,000秒 |
|  | ▲镜头 | 2.8-12mm @ F1.4, 水平视场角:80°-27.2° |
|  |  | (4mm、6mm、8mm、12mm定焦可选) |
|  | 镜头接口类型 | Φ14 |
|  | 日夜转换模式 | ICR红外滤片式 |
|  | ▲数字降噪 | 3D数字降噪 |
|  | 调整角度 | 水平:0°~355°,垂直:0°~75°,旋转0°~355° |
|  | 压缩标准 |  |
|  | 视频压缩标准 | H.264 / MJPEG |
|  | H.264编码类型 | Main Profile |
|  | 视频压缩码率 | 32Kbps~16Mbps |
|  | 音频压缩标准 | G.711/G.726 |
|  | 音频压缩码率 | 64Kbps(G.711) / 16Kbps(G.726) |
|  | 图像 |  |
|  | 最大图像尺寸 | 1280 × 960 |
|  | 帧率 | 50Hz: 25fps (1280 × 960), 25fps (1280 × 720) |
|  |  | 60Hz: 30fps (1280 × 960), 30fps (1280 × 720) |
|  | 图像设置 | 亮度,对比度,饱和度,锐度等通过客户端或者浏览器可调 |
|  | 背光补偿 | 支持,可选择区域 |
|  | 网络功能 |  |
|  | 存储功能 | 支持Micro SD/SDXC卡(64G)断网本地存储,NAS |
|  | ▲智能报警 | 移动侦测,动态分析,遮挡报警,网线断,IP地址冲突,存储器满,存储器错 |
|  | 支持协议 | TCP/IP,ICMP,HTTP,HTTPS,FTP,DHCP,DNS,DDNS,RTP,RTSP,RTCP, |
|  |  | PPPoE,NTP,UPnP,SMTP,SNMP,IGMP,802.1X,QoS,IPv6,Bonjour(SIP可选) |
|  | ▲接口协议 | ONVIF,PSIA,CGI |
|  | 通用功能 | 一键恢复,防闪烁,双码流,心跳,镜像,密码保护,视频遮盖,水印 |
|  | 接口 |  |
|  | 通讯接口 | 1个RJ45 10M/100M自适应以太网口口 |
|  | ▲音频接口 | 1对输入/输出接口 |
|  | ▲报警接口 | 1对输入/输出接口 |
|  | 一般规范 |  |
|  | 工作温度和湿度 | -30℃~60℃,湿度小于95%(无凝结) |
|  | ▲电源供应 | DC12V±10% / PoE(802.3af) |
|  | ▲功耗 | 5.5W MAX |
|  | ▲防护等级 | IP66 |
|  | ▲红外照射距离 | 20-30米 |
|  | ▲防暴等级 | IEC 60068-2-75测试,Eh,50J；EN 50102, IK10 |
|  | 尺寸(mm) | Φ139.9×99.9 |
|  | 重量 | 1000g |
| 资质要求 | ▲品牌要求：与管理服务器、平台管理软件、流媒体服务器、摄像机与硬盘录像机为同一品牌 |  |
|  | ▲检测报告：设备需提供检验报告复印件并加盖厂商公章 |  |
|  | 厂家提供《软件著作权登记证书》提供证书复印件加盖公章 |  |
|  | 厂家提供《环境管理体系认证证书》提供证书复印件加盖公章 |  |
|  | 厂家提供《CCTV十大品牌》提供证书复印件加盖公章 |  |
|  | 厂家提供《2011年AS安防全球50强》提供证书复印件加盖公章 |  |
|  | ▲要求必须提供原厂商针对本项目授权书及售后承诺函原件 |  |

（二）IP视频专网部分

1、汇聚交换机

| 1 | ▲插槽数≥8 |
| --- | --- |
| 2 | 整机交换容量≥2.56Tbps |
| 3 | ▲整机包转发能力≥1920pps |
| 4 | ▲配置48个千兆电接口，24个千兆光接口，配置2个千兆SFP多模模块、20个千兆SFP单模模块，双电源。单引擎。 |
| 5 | ▲支持无线控制模块、防火墙模块、IPS模块、应用控制模块、EPON模块，SSL模块、负载均衡模块、Netstream模块、支持电源和主控冗余。 |
| 6 | ▲硬件支持分布式IPv4线速处理，支持RIP、OSPF V2、IS-IS和BGP；支持IGMP V1/V2/V3 Snooping、PIM-SM、PIM-DM、PIM-SSM和MSDP |
| 7 | ▲硬件支持分布式IPv6线速处理，支持RIPng、OSPF V3、IPv6 IS-IS和IPv6 BGP,支持IPv6手动隧道、6to4隧道和ISATAP隧道 |
| 8 | 支持DHCP Snooping，防止欺骗的DHCP服务器；支持动态ARP检测，防止中间人攻击和ARP拒绝服务；支持BPDU guard， Root guard；支持uRPF(单播反向路径检测)，杜绝IP源地址欺骗，防范病毒和攻击 |
| 9 | 支持以太网的环网保护技术，环网故障恢复时间不超过200ms；支持路由协议的Graceful Restart技术； |
| 10 | ▲支持多台设备虚拟化，可以将多台物理设备虚拟化为一台逻辑设备。需要提供相关专利证明文件。 |
| 11 | 支持多个物理端口的流量镜像到一个端口；支持跨单板和跨设备的端口镜像；支持流镜像到CPU和端口 |
| 12 | 支持SNMP V1/V2/V3、RMON、SSHV2，支持通过命令行、Web、中文图形化配置软件等方式进行配置和管理。 |
| 13 | ▲提供信息产品部的IPv4和IPv6入网证，提供IPv6第二阶段认证证明 |
| 14 | ▲ROHS证书、原厂项目授权函与售后服务承诺函，产品中文参数加盖原厂公章，供货同时提供原厂供货证明函。 |

2、接入交换机

| 1 | 交换容量≥64Gbps |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | ▲转发性能≥9.6Mpps |  |  |
| 3 | ▲接口类型：可用百兆电接口数量≥24；千兆光接口数量≥4，千兆电接口数量≥2 |  |  |
| 4 | 电源：支持交流电源输入和直流电源输入。 |  |  |
| 5 | VLAN特性 | 支持基于端口的VLAN，支持基于协议的VLAN；支持Voice Vlan |  |
|  |  | 最大VLAN数≥4094 |  |
| 6 | 链路聚合：支持FE端口聚合，支持GE端口聚合，支持LACP(Link Aggregation Control Protocol，链路聚合控制协议)，支持每个汇聚组最大端口数8FE或者4GE |  |  |
| 7 | ▲MAC：大于32K |  |  |
| 8 | ▲镜像功能：支持支持N：4端口镜像，支持流镜像，支持远程端口镜像RSPAN； |  |  |
| 9 | QoS功能：支持灵活的队列调度算法，可以同时基于端口和队列进行设置，支持SP（Strict Priority）、WRR（Weighted Round Robin）、WFQ、SP+WFQ、SP+WRR五种模式；支持报文的802.1p和DSCP优先级重新标记；支持8个端口输出队列 |  |  |
| 10 | ▲组播协议：支持PIM-DM、PIM-SM、IGMP、IGMP Snooping等组播协议； |  |  |
| 11 | ▲路由协议：支持IPv4静态路由、RIP V1/V2、OSPF、ECMP |  |  |
| 12 | ▲可靠性：支持VRRP、VRRPv3（虚拟路由冗余协议）；支持BFD |  |  |
| 13 | ▲IP协议：支持IPV6 |  |  |
| 14 | ▲MCE：支持MCE（Multi-CE） |  |  |
| 15 | 访问控制策略：支支持L2~L4包过滤功能，提供基于源MAC地址、目的MAC址、源IP地址、目的IP地址、端口、协议、VLAN、VLAN范围、MAC地址范围和非法帧过滤；支持基于时间段的ACL和QoS控制 |  |  |
| 16 | ▲堆叠：支持IRF2堆叠，最多支持9台堆叠 |  |  |
| 17 | ▲安全特性 |  | 支持IP+MAC+PORT的绑定； |
|  |  |  | 支持DHCP Snooping，防止欺骗的DHCP服务器；支持ARP入侵检测，可有效防止ARP攻击，支持SFlow |
| 18 | ▲管理和维护 |  | 支持DHCP Server，交换机自身可作DHCP服务器 |
|  |  |  | 支持SNMP V1/V2/V3、RMON、SSHV2 |
|  |  |  | 支持虚电缆检测功能(VCT)，快速准确定位网络中故障电缆的短路或断路点 |
|  |  |  | 支持单向链路检测(DLDP),有效的防止网络中单通故障的发生； |
|  |  |  | 支持通过命令行、Web、中文图形化配置软件等方式进行配置和管理。 |
| 19 | ▲资质认证 |  | 要求提供信产部入网证和检验报告、原厂项目授权函与售后服务承诺函，产品中文参数加盖原厂公章，供货同时提供原厂供货证明函。 |

3、防火墙

| 项目 | 属性 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 接口 | 1个配置口（CON） |  |  |
|  | 12个千兆光电Combo |  |  |
|  | 1个USB口 |  |  |
| 插槽 | 2个插槽，可选的接口模块有: |  |  |
|  | 2GE电口 |  |  |
|  | 4GE光口 |  |  |
| Flash | 1GB Nand Flash |  |  |
| SDRAM | 4GB |  |  |
| 内置硬件加密引擎 | 是 |  |  |
| 外型尺寸（W×H×D） | 442mm × 44.2mm × 442.6mm（带塑胶面板） |  |  |
| 重量 | 5.5Kg |  |  |
| 电源模块 | 交流主机：100-240V ；50/60Hz |  |  |
|  | 直流主机：-48V－-60V |  |  |
| 电源功率 | 150W |  |  |
| 工作环境温度 | 0～45℃ |  |  |
| 环境相对湿度 | 5～95% （非凝露） |  |  |
| 工作海拔高度 | -60m～4km |  |  |
| 功能特性规格 |  |  |  |
| 运行模式 | 路由模式 |  |  |
|  | 透明模式 |  |  |
|  | 混合模式 |  |  |
| 网络安全性 | AAA服务 | RADIUS认证 |  |
|  |  | HWTACACS认证 |  |
|  |  | CHAP验证 |  |
|  |  | PAP验证 |  |
|  | 防火墙 | 包过滤 |  |
|  |  | 基础和扩展的访问控制列表 |  |
|  |  | 基于接口的访问控制列表 |  |
|  |  | 基于时间段的访问控制列表 |  |
|  |  | 动态包过滤 |  |
|  |  | ASPF应用层报文过滤 |  |
|  |  | 应用层协议：FTP、HTTP、SMTP、RTSP、H.323（Q.931，H.245， RTP/RTCP） |  |
|  |  | 传输层协议：TCP、UDP |  |
|  |  | 抗攻击特性 |  |
|  |  | Land、Smurf、Fraggle、WinNuke、Ping of Death、Tear Drop、IP Spoofing、SYN Flood、ICMP Flood、UDP Flood、ARP欺骗攻击防范 |  |
|  |  | ARP主动反向查询 |  |
|  |  | TCP报文标志位不合法攻击防范 |  |
|  |  | 超大ICMP报文攻击防范 |  |
|  |  | 地址/端口扫描的防范 |  |
|  |  | DoS/DDoS攻击防范 |  |
|  |  | TCP Proxy 功能 |  |
|  |  | ICMP重定向或不可达报文控制功能 |  |
|  |  | Tracert报文控制功能 |  |
|  |  | 带路由记录选项IP报文控制功能 |  |
|  |  | 静态和动态黑名单功能 |  |
|  |  | MAC和IP绑定功能 |  |
|  |  | 透明防火墙 |  |
|  |  | 基于MAC的访问控制列表 |  |
|  |  | 支持802.1q VLAN 透传 |  |
|  | 病毒防护 | 基于病毒特征进行检测 |  |
|  |  | 支持病毒库手动和自动升级 |  |
|  |  | 报文流处理模式 |  |
|  |  | 支持HTTP、FTP、SMTP、POP3协议 |  |
|  |  | 支持的病毒类型：Backdoor、Email-Worm、IM-Worm、P2P-Worm、Trojan、AdWare、Virus等 |  |
|  |  | 支持病毒日志和报表 |  |
|  | 入侵防御 | 支持对黑客攻击、蠕虫/病毒、木马、恶意代码、间谍软件/广告软件、DoS/DDoS常等攻击的防御 |  |
|  |  | 支持缓冲区溢出、SQL注入、IDS/IPS逃逸等攻击的防御 |  |
|  |  | 支持攻击特征库的分类（根据攻击类型、目标机系统进行分类）、分级（分高、中、低、提示四级） |  |
|  |  | 支持攻击特征库的手动和自动升级（TFTP和HTTP） |  |
|  | 邮件/网页/应用层过滤 | 邮件过滤 |  |
|  |  | SMTP邮件地址过滤 |  |
|  |  | 邮件标题过滤 |  |
|  |  | 邮件内容过滤 |  |
|  |  | 邮件附件过滤 |  |
|  |  | 网页过滤 |  |
|  |  | HTTP URL过滤 |  |
|  |  | HTTP内容过滤 |  |
|  |  | 应用层过滤 |  |
|  |  | Java Blocking |  |
|  |  | ActiveX Blocking |  |
|  |  | SQL注入攻击防范 |  |
|  | 安全日志及统计 | NAT转换日志 |  |
|  |  | 攻击实时日志 |  |
|  |  | 黑名单日志 |  |
|  |  | 流量告警日志 |  |
|  |  | 流量统计和分析功能 |  |
|  |  | 全局/基于安全域连接数率监控 |  |
|  |  | 安全事件统计功能 |  |
|  |  | E-MAIL邮件实时告警功能 |  |
|  |  | E-MAIL邮件定期信息发布功能 |  |
|  | NAT | 支持多个内部地址映射到同一个公网地址 |  |
|  |  | 支持多个内部地址映射到多个公网地址 |  |
|  |  | 支持内部地址到公网地址一一映射 |  |
|  |  | 支持源地址和目的地址同时转换 |  |
|  |  | 支持外部网络主机访问内部服务器 |  |
|  |  | 支持内部地址直映射到接口公网IP地址 |  |
|  |  | 支持DNS映射功能 |  |
|  |  | 可配置支持地址转换的有效时间 |  |
|  |  | 支持多种NAT ALG，包括DNS、FTP、H.323、ILS、MSN、NBT、PPTP、SIP等 |  |
| VPN | L2TP VPN | 支持根据VPN用户完整用户名、用户域名向指定LNS发起连接 |  |
|  |  | 支持为VPN用户分配地址 |  |
|  |  | 支持进行LCP重协商和二次CHAP验证 |  |
|  | GRE VPN |  |  |
|  | SSL VPN | 支持域认证 |  |
|  | IPSec/IKE | 支持AH、ESP协议 |  |
|  |  | 支持手工或通过IKE自动建立安全联盟 |  |
|  |  | ESP支持DES、3DES、AES多种加密算法 |  |
|  |  | 支持MD5及SHA-1验证算法 |  |
|  |  | 支持IKE主模式及野蛮模式 |  |
|  |  | 支持NAT穿越 |  |
|  |  | 支持DPD检测 |  |
| 网络互连 | 局域网协议 | Ethernet_II |  |
|  |  | Ethernet_SNAP |  |
|  |  | 802.1q VLAN |  |
|  | 链路层协议 | PPPoE Client |  |
| 网络协议 | IP服务 | ARP |  |
|  |  | 域名解析 |  |
|  |  | IP UNNUMBERED |  |
|  |  | DHCP中继 |  |
|  |  | DHCP服务器 |  |
|  |  | DHCP客户端 |  |
|  | IP路由 | 静态路由 |  |
|  |  | RIP v1/2 |  |
|  |  | OSPF |  |
|  |  | BGP |  |
|  |  | 路由策略 |  |
|  |  | 策略路由 |  |
| IPv6 | IPv6安全 | RADIUS |  |
|  | IPv6基础特性 | 支持Ipv6地址管理 |  |
|  |  | 支持ICMPv6协议 |  |
|  |  | 支持ND协议 |  |
|  |  | 支持PMTU |  |
|  | IPv6应用 | DHCPv6 Client |  |
|  |  | DHCPv6 Relay |  |
|  |  | NTP6 |  |
|  |  | Ping6 |  |
|  |  | DNS6 |  |
|  |  | Tracert6 |  |
|  |  | Telnet6 |  |
|  | IPv6路由 | RIPng |  |
|  |  | OSPFv3 |  |
|  |  | MP-BGP Ipv6 Unicast |  |
|  |  | MP-BGP Ipv6 Multicast |  |
|  |  | Ipv6静态路由 |  |
|  |  | IPv6策略路由 |  |
|  | IPv6组播 | MLDv1、MLDv2 |  |
|  |  | PIM SM/DM |  |
|  |  | SSM |  |
|  |  | Ipv6 MC over Ipv4 Tunnels |  |
|  |  | 组播静态路由 |  |
|  |  | BSR |  |
|  | 过渡技术 | NAT-PT |  |
|  |  | Ipv6 over Ipv4 GRE隧道 |  |
|  |  | 手工隧道 |  |
|  |  | 6to4隧道 |  |
|  |  | Ipv4兼容Ipv6自动隧道 |  |
|  |  | ISATAP隧道 |  |
|  |  | DS-LITE |  |
|  |  | NAT64 |  |
| 负载均衡 | 调度算法：轮转、加权轮转、最小连接、加权最小连接、随机、加权随机、源地址散列、源地址端口散列、目的地址散列 |  |  |
|  | 健康性检测算法：ICMP、TCP Half Open |  |  |
|  | ISP表项匹配 |  |  |
|  | 链路繁忙保护 |  |  |
|  | 基于策略的选路 |  |  |
|  | 链路阀值保护 |  |  |
|  | 持续性算法：基于源IP、基于目的IP |  |  |
| 高可靠性 | 双机状态热备,Active/Active和Active/Passive两种工作模式,支持负载分担和会话业务、IPSec业务双机热备 |  |  |
|  | 远端链路状态监测（NQA） |  |  |
|  | 关键部件冗余设计 |  |  |
|  | 支持VRRP |  |  |
|  | 机箱温度自动检测 |  |  |
| 服务质量保证（QoS） | 流量监管：CAR |  |  |
| 配置管理 | 命令行接口 |  | 通过Console口进行本地配置 |
|  |  |  | 通过Telnet或SSH进行本地或远程配置 |
|  |  |  | 配置命令分级保护，确保未授权用户无法侵入设备 |
|  |  |  | 提供全中文的提示和帮助信息 |
|  |  |  | 详尽的调试信息，帮助诊断网络故障 |
|  |  |  | 提供网络测试工具，如Tracert、Ping、HWPing命令等，迅速诊断网络是否正常 |
|  |  |  | 用Telnet命令直接登录并管理其它设备 |
|  |  |  | FTP Server/Client，可以使用FTP下载、上载配置文件和应用程序 |
|  |  |  | 支持TFTP上传下载文件 |
|  |  |  | 支持日志功能 |
|  |  |  | 文件系统管理 |
|  |  |  | User-interface配置，提供对登录用户多种方式的认证和授权功能。 |
|  | 支持标准网管 SNMPv3，并且兼容SNMP v2c、SNMP v1 |  |  |
|  | 支持NTP时间同步 |  |  |
|  | 支持Web方式进行远程配置管理 |  |  |
|  | 支持BIMS系统进行设备管理 |  |  |
|  | 支持IMC IVM系统进行VPN业务管理和监控 |  |  |
| ▲资质认证 | 原厂项目授权函与售后服务承诺函，产品中文参数加盖原厂公章，供货同时提供原厂供货证明函与核心交换机为统一品牌。 |  |  |

（三）派出所监控室部分

1、管理电脑

| 1. | 产品类型 | 商用台式电脑 |
| --- | --- | --- |
| 2. | CPU | Intel CPU，并且综合性能指标不低于i5-3470(3.2G 6M缓存) |
| 3. | ▲主板 | Intel芯片组MATX主板，并且综合性能指标不低于H61 IVY |
| 4. | 内存 | 1*4G DDRIII1600 |
| 5. | 显卡 | 2G/64B/DP独立显卡 |
| 6. | 声卡 | 集成HD Audio，支持5.1声道 |
| 7. | 硬盘 | 500G/7200/SATA2 |
| 8. | 光驱 | DVDROM |
| 9. | 网卡 | 主板集成千兆网卡 |
| 10. | 操作系统 | DOS操作系统 |
| 11. | ▲读卡器 | 带读卡器 |
| 12. | 键盘/鼠标 | PS2防水功能键盘；USB光电鼠标 |
| 13. | 系统 | WIN7 PRO专业版操作系统 |
| 14. | ▲管理功能（可选） | 能够实现USB端口的有效管理； |
|  |  | 可以及时更新操作系统； |
|  |  | 安全补丁及业务系统的安装或升级； |
|  |  | 能够配置网络带宽、流量； |
|  |  | 能够对软/硬件资产进行统计，监控软/硬件变更，并可报警； |
|  |  | 能够提供完善的报表和系统日志； |
| 15. | ▲机箱 | 标准MATX立式机箱，整机免工具拆卸，顶置提手，顶置电源开关键；机箱体积小巧，不大于25L |
| 16. | ▲USB接口 | 8个（其中至少2个接口前置，要求前置USB2.0接口分离放置，互不干涉） |
| 17. | 显示器 | 与主机同一品牌，≥21.5寸宽屏液晶 |
| 18. | 电源 | 110/220V 不低于280W |
| 19. | ▲整机资质认证 | 1、CCCS客户联络中心标准体系认证（提供证书复印件加盖公章） |
|  |  | 2、ISO/IEC 20000-1:2005管理体系认证（提供证书复印件加盖公章） |
|  |  | 3、生产厂商获得信息安全服务资质证书（安全工程类一级）（提供证书复印件加盖公章） |
|  |  | 4、生产厂商获得OHSAS18001（职业健康安全管理体系）（提供证书复印件加盖公章） |
| 20. | ▲需提供计算机生产厂家关于本项目的专项授权书和售后服务承诺函。 |  |

2、网络硬盘录像机

| 可接驳符合ONVIF、PSIA、RTSP标准及众多主流厂商（ACTi、ARECONT、AXIS、Bosch、Brickcom、Canon、HUNT、Panasonic、PELCO、SAMSUNG、SANYO、SONY、VIVOTEK、 ZAVIO）的网络摄像机； |  |  |
| --- | --- | --- |
| 支持500W像素高清网络视频的预览、存储与回放； |  |  |
| ▲支持IPC集中管理，包括IPC参数配置、信息的导入/导出、语音对讲和升级等功能； |  |  |
| ▲支持HDMI、VGA、CVBS同时输出，HDMI与VGA输出分辨率最高均可达1920x1080p，且可分别预览或回放不同通道的图像； |  |  |
| 支持一键开启录像功能； |  |  |
| 支持冗余录像、假日录像和抓图计划配置； |  |  |
| ▲支持ANR技术，实现网络摄像机断网智能补录功能； |  |  |
| 支持即时回放功能，在预览画面下对指定通道的当前录像进行回放，并且不影响其他通道预览； |  |  |
| ▲支持最大16路720p同步回放及多路同步倒放； |  |  |
| 支持标签定义、查询、回放录像文件； |  |  |
| 支持智能搜索和回放，提高录像回放的效率，节约录像回放时间； |  |  |
| 支持重要录像文件加锁保护功能； |  |  |
| 支持硬盘配额和硬盘盘组两种存储模式，可对不同通道分配不同的录像保存容量或周期； |  |  |
| 支持8个SATA接口，1个eSATA盘库，可用于录像和备份； |  |  |
| ▲支持N+1热备功能，一台工作NVR异常下线时，热备NVR接管异常NVR工作，提升数字通道存储的可靠性； |  |  |
| ▲双千兆网卡，支持网络容错、负载均衡以及双网络IP设定等应用； |  |  |
| 支持远程零通道预览，使用1路零通道编码视频，预览多通道分割的视频画面，充分获取监控图像信息的同时节省网络传输带宽； |  |  |
| 支持网络检测（网络流量监控、网络抓包、网络通畅）功能； |  |  |
| 双操作系统设计，系统运行更加可靠。 |  |  |
| 视音频输入 | ▲网络视频输入 | 32路 |
|  | ▲网络视频接入带宽 | 160Mbps |
| 视音频输出 | ▲HDMI输出 | 1路，分辨率：1024x768/60Hz，1280x720/60Hz，1280x1024/60Hz，1600×1200/60Hz，1920x1080p/50Hz，1920x1080p/60Hz |
|  | VGA输出 | 1路，分辨率：1024x768/60Hz，1280x720/60Hz，1280x1024/60Hz，1600×1200/60Hz，1920x1080p/60Hz |
|  | CVBS输出 | 1路，BNC接口（电平：1.0Vp-p，阻抗：75Ω）分辨率：PAL制式704x576；NTSC制式704x480 |
|  | 音频输出 | 2路，BNC接口（线性电平，阻抗：600Ω） |
| 视音频编解码参数 | ▲录像分辨率 | 5MP/3MP/1080p/UXGA/720p/VGA/4CIF/DCIF/2CIF/CIF/QCIF |
|  | ▲同步回放 | 16路 |
| 硬盘驱动器 | 类型 | 8个SATA接口,1个eSATA接口 |
|  | ▲最大容量 | 4TB |
| 录像管理 | 录像/抓图模式 | 手动录像/抓图、定时录像/抓图、移动侦测录像/抓图、报警录像/抓图、动测或报警录像/抓图、动测和报警录像/抓图 |
|  | 回放模式 | 即时回放、常规回放、事件回放、标签回放、外部文件回放、图片回放 |
|  | 备份模式 | 常规备份、事件备份、图片备份 |
| 网络管理 | 网络协议 | IPv6、HTTPS、UPnP（即插即用）、SNMP（简单网络管理）、NTP（网络校时）、SADP（自动搜索IP地址）、SMTP（邮件服务）、NFS（接入NAS）、iSCSI（IP SAN应用）、PPPoE（拨号上网）、DDNS（动态域名解析）等 |
| 外部接口 | 语音对讲输入 | 1个，BNC接口（电平：2.0Vp-p，阻抗：1kΩ） |
|  | ▲网络接口 | 2个，RJ45 10M/100M/1000M自适应以太网口 |
|  | 串行接口 | 1个，标准RS-485串行接口（预留） |
|  |  | 1个，标准RS-232串行接口 |
|  |  | 1个，键盘485串口 |
|  | USB接口 | 3个，USB 2.0 |
|  | 报警输入 | 16路 |
|  | 报警输出 | 4路 |
| 其他 | 电源 | AC100V-240V，47--63 Hz |
|  | 功耗(不含硬盘) | ≤45W |
|  | 工作温度 | -10℃--＋55℃ |
|  | 工作湿度 | 10％--90％ |
|  | 机箱 | 19英寸标准2U机箱 |
|  | 尺寸 | 445mm（宽）× 470mm（深）×90mm（高） |
|  | 重量（不含硬盘） | ≤8Kg |
| ▲品牌要求： | 与管理服务器、平台管理软件、流媒体服务器、摄像机与硬盘录像机为同一品牌； |  |
| ▲资质要求 | 检测报告：设备需提供检验报告复印件并加盖厂商公章； |  |
|  | 厂家提供《软件著作权登记证书》提供证书复印件加盖公章 |  |
|  | 厂家提供《环境管理体系认证证书》提供证书复印件加盖公章 |  |
|  | 厂家提供《CCTV十大品牌》提供证书复印件加盖公章 |  |
|  | 厂家提供《2011年AS安防全球50强》提供证书复印件加盖公章 |  |
| ▲服务 | 要求必须提供原厂商针对本项目授权书及售后承诺函原件 |  |

3、高清半球

| 主要特性 | ▲最高分辨率可达1280×960 @ 30 fps,在该分辨率下可输出实时图像 |  |
| --- | --- | --- |
|  | 采用先进的视频压缩技术,压缩比高,且处理非常灵活,超低延时,超低码率 |  |
|  | 逐行扫描CMOS,捕捉运动图像无锯齿 |  |
|  | ▲采用高效红外灯,使用寿命长,照射距离可达20-30米 |  |
|  | ▲ICR红外滤片式自动切换,实现真正的日夜监控 |  |
|  | ▲可支持PoE供电功能 |  |
|  | ▲支持3D数字降噪 |  |
|  | 支持Micro SD/SDXC卡(64G)本地存储 |  |
|  | 支持双码流,支持手机监控 |  |
|  | 支持背光补偿,自动电子快门功能,适应不同监控环境 |  |
|  | 功能齐全:一键恢复,心跳,镜像等 |  |
|  | ▲符合IP66级防尘防水设计,可靠性高 |  |
|  | 具有三轴调节功能,方便工程安装 |  |
|  | ▲防暴:IEC 60068-2-75测试,Eh,50J;EN 50102, IK10 |  |
| 参数 | 130万1/3” CMOS ICR日夜型半球型网络摄像机 |  |
|  | 摄像机 |  |
|  | 传感器类型 | 1/3” Progressive Scan CMOS |
|  | 最小照度 | 0.01Lux @(F1.2,AGC ON) ,0 Lux with IR |
|  |  | 0.014 Lux @(F1.4,AGC ON), 0 Lux with IR |
|  | 快门 | 1/25秒至1/100,000秒 |
|  | ▲镜头 | 2.8-12mm @ F1.4, 水平视场角:80°-27.2° |
|  |  | (4mm、6mm、8mm、12mm定焦可选) |
|  | 镜头接口类型 | Φ14 |
|  | 日夜转换模式 | ICR红外滤片式 |
|  | ▲数字降噪 | 3D数字降噪 |
|  | 调整角度 | 水平:0°~355°,垂直:0°~75°,旋转0°~355° |
|  | 压缩标准 |  |
|  | 视频压缩标准 | H.264 / MJPEG |
|  | H.264编码类型 | Main Profile |
|  | 视频压缩码率 | 32Kbps~16Mbps |
|  | 音频压缩标准 | G.711/G.726 |
|  | 音频压缩码率 | 64Kbps(G.711) / 16Kbps(G.726) |
|  | 图像 |  |
|  | 最大图像尺寸 | 1280 × 960 |
|  | 帧率 | 50Hz: 25fps (1280 × 960), 25fps (1280 × 720) |
|  |  | 60Hz: 30fps (1280 × 960), 30fps (1280 × 720) |
|  | 图像设置 | 亮度,对比度,饱和度,锐度等通过客户端或者浏览器可调 |
|  | 背光补偿 | 支持,可选择区域 |
|  | 网络功能 |  |
|  | 存储功能 | 支持Micro SD/SDXC卡(64G)断网本地存储,NAS |
|  | ▲智能报警 | 移动侦测,动态分析,遮挡报警,网线断,IP地址冲突,存储器满,存储器错 |
|  | 支持协议 | TCP/IP,ICMP,HTTP,HTTPS,FTP,DHCP,DNS,DDNS,RTP,RTSP,RTCP, |
|  |  | PPPoE,NTP,UPnP,SMTP,SNMP,IGMP,802.1X,QoS,IPv6,Bonjour(SIP可选) |
|  | ▲接口协议 | ONVIF,PSIA,CGI |
|  | 通用功能 | 一键恢复,防闪烁,双码流,心跳,镜像,密码保护,视频遮盖,水印 |
|  | 接口 |  |
|  | 通讯接口 | 1个RJ45 10M/100M自适应以太网口口 |
|  | ▲音频接口 | 1对输入/输出接口 |
|  | ▲报警接口 | 1对输入/输出接口 |
|  | 一般规范 |  |
|  | 工作温度和湿度 | -30℃~60℃,湿度小于95%(无凝结) |
|  | ▲电源供应 | DC12V±10% / PoE(802.3af) |
|  | ▲功耗 | 5.5W MAX |
|  | 防护等级 | IP66 |
|  | 红外照射距离 | 20-30米 |
|  | ▲防暴等级 | IEC 60068-2-75测试,Eh,50J；EN 50102, IK10 |
|  | 尺寸(mm) | Φ139.9×99.9 |
|  | 重量 | 1000g |
| ▲品牌要求 | 与管理服务器、平台管理软件、流媒体服务器、摄像机与硬盘录像机为同一品牌 |  |
| ▲资质要求 | 检测报告：设备需提供检验报告复印件并加盖厂商公章 |  |
|  | 厂家提供《软件著作权登记证书》提供证书复印件加盖公章 |  |
|  | 厂家提供《环境管理体系认证证书》提供证书复印件加盖公章 |  |
|  | 厂家提供《CCTV十大品牌》提供证书复印件加盖公章 |  |
|  | 厂家提供《2011年AS安防全球50强》提供证书复印件加盖公章 |  |
| ▲服务 | 要求必须提供原厂商针对本项目授权书及售后承诺函原件 |  |

4、42寸液晶监示器

| 基本参数 | 基本参数 产品定位：全高清电视，LED电视，网络电视 |
| --- | --- |
|  | 屏幕尺寸：42英寸 |
|  | 屏幕比例：16:9 |
|  | 分辨率：1920*1080 |
|  | 背光灯类型：LED发光二极管 |
|  | 最佳观看距离：2.6～3.0米 |
| 图像参数 | 图像参数 支持格式：1080p（全高清） |
|  | 运动图像处理：Motionflow XR 200 |
|  | 响应时间：0ms |
| 其他接口 | 1×射频信号输 |
|  | 2×AV输入 |
|  | 1×分量输入 |
| 电力规格 | 110-240V/50-60Hz |
| 其它参数 | 机身尺寸：968×629×236mm |
|  | 机身重量：含底座：约110.7kg |

（四）、前端设备部分

1、高清高速球型网络摄像机

| 主要特性 | 红外功能 | 最低照度0Lux |
| --- | --- | --- |
|  |  | ▲采用高效红外阵列，低功耗，照射距离达150m |
|  |  | 红外灯与倍率距离匹配算法，根据倍率及距离调节红外灯亮度和角度，使图像达到理想的状态 |
|  |  | 内置热处理装置，降低球机内腔温度，防止球机内罩起雾 |
|  |  | 恒流电路设计，红外灯寿命达3万小时 |
|  | 系统功能 | 采用高性能传感器，图像清晰，最大分辨率可达1280x960 |
|  |  | 支持智能运动跟踪功能 |
|  |  | 精密电机驱动，反应灵敏，运转平稳，精度偏差少于0.1度，在任何速度下图像无抖动 |
|  |  | 支持标准的API开发接口，支持海康SDK、Onvif、CGI和PSIA协议接入 |
|  |  | 支持PAL/NTSC制式切换，具有良好的地区适用性 |
|  |  | 支持RS-485控制下对HIKVISION、Pelco-P/D协议的自动识别 |
|  |  | 支持三维智能定位功能，配合DVR/客户端软件/IE可实现点击跟踪和放大 |
|  |  | ▲支持3D数字降噪 |
|  |  | 支持多语言菜单及操作提示功能，用户界面友好 |
|  |  | 支持系统双备份功能，确保数据断电不丢失 |
|  |  | 支持断电状态记忆功能，上电后自动回到断电前的云台和镜头状态 |
|  |  | 支持防雷、防浪涌、防突波 |
|  |  | ▲室外球达到IP66防护等级 |
|  |  | 支持定时任务预置点/花样扫描/巡航扫描/自动扫描/垂直扫描/随机扫描/帧扫描/全景扫描/球机重启/球机校验/辅助输出等功能 |
|  | 机芯功能 | 支持自动光圈、自动聚焦、自动白平衡、背光补偿 |
|  |  | ▲支持超低照度，0.05Lux/F1.4(彩色),0.005Lux/F1.4(黑白),0 Lux with IR |
|  |  | ▲支持宽动态功能 |
|  |  | ▲支持多边形隐私遮蔽，多区域可设，多颜色、马赛克可选 |
|  | 网络功能 | 采用高性能平台，性能可靠稳定 |
|  |  | 支持以太网控制，同时支持模拟输出 |
|  |  | 可通过IE浏览器和客户端软件观看图像并实现控制 |
|  |  | 支持SDHC卡和标准的SD卡存储 |
|  |  | 支持NAS存储录像，录像可断网续传，最高可支持8个NAS盘 |
|  |  | 支持三级用户权限管理，支持授权的用户和密码，支持HTTPS加密和IEEE 802.1x网络访问控制，IP地址过滤 |
|  |  | 支持三码流技术 |
|  |  | 支持ROI感兴趣区域增强编码 |
|  |  | 支持H.264/MJPEG/MPEG4视频压缩算法，支持多级别视频质量配置，支持H.264编码复杂度Baseline/Main/High Profile，支持实时视频输出分辨率为960p和HDTV720p(符合SMPTE296M标准) |
|  |  | 支持多种网络协议，IPv4/IPv6,HTTP,HTTPS,802.1x,Qos, FTP,SMTP,UPnP,SNMP,DNS,DDNS,NTP,RTSP,RTP,TCP,UDP, IGMP,ICMP,DHCP,PPPoE |
|  |  | 支持1路音频输入和1路音频输出 |
|  | 云台功能 | 水平方向360°连续旋转，垂直方向-2°-90°,无监视盲区 |
|  |  | 水平预置点速度最高可达240°/s,垂直预置点速度最高可达200°/s |
|  |  | 水平键控速度为0.1°-160°/s,垂直键控速度为0.1° -120°/s |
|  |  | 支持256个预置位,并具有预置点视频冻结功能 |
|  |  | 支持8条巡航扫描,每条可添加32个预置点 |
|  |  | 支持4条花样扫描,每条路径记录时间大于10分钟 |
|  |  | 支持比例变倍功能,旋转速度可以根据镜头变倍倍数自动调整 |
|  |  | 支持守望功能，预置点/花样扫描/巡航扫描/自动扫描/垂直扫描/随机扫描/帧扫描/全景扫描可在空闲状态停留指定时间后自动调用(包括上电后进入的空闲状态) |
|  |  | 支持报警功能，内置7路报警输入和2路报警输出，支持报警联动，可在报警后触发调用预置点/巡航扫描/花样扫描/SD卡录像/触发开关量输出/客户端电子地图 |
| 机芯 | 图像传感器 | 1/3"Progressive Scan CMOS |
|  | 有效像素 | 132 万像素 |
|  | 最低照度 | 彩色：0.05Lux @ (F1.4，AGC ON) |
|  |  | 黑白：0.005Lux @(F1.4，AGC ON) |
|  |  | 0 Lux with IR |
|  | 白平衡 | 自动 / 手动 / 自动跟踪白平衡 /室外/室内/日光灯白平衡/钠灯白平衡 |
|  | 增益控制 | 自动 / 手动 |
|  | 3D降噪 | 关/普通模式 |
|  | 信噪比 | 大于 52dB |
|  | 背光补偿 | 开 / 关 |
|  | 宽动态 | 支持 |
|  | 电子快门 | 50Hz: 1/1-1/30,000s |
|  |  | 60Hz: 1/1-1/30,000s |
|  | 日夜模式 | 自动ICR 彩转黑 |
|  | 数字变倍 | 16倍 |
|  | 隐私遮蔽 | ▲最多24块多边形区域，同时最多有8块区域在同一个画面；支持多种颜色、马赛克可选 |
|  | 聚焦模式 | 自动 / 半自动 / 手动 |
| 镜头 | 焦距 | 4.3-86.0mm, 20倍光学 |
|  | 变倍速度 | 大约5 秒(光学, 广角-望远) |
|  | 水平视角 | 54.1-3.2度(广角-望远) |
|  | 近摄距 | 10-1500mm(广角-望远) |
|  | 光圈数 | F1.4-F2.6 |
| 功能 | 水平范围 | 360°连续旋转 |
|  | 水平速度 | 水平键控速度：0.1°-220°/s,速度可设 |
|  |  | 水平预置点速度：240°/s |
|  | 垂直范围 | -2°-90° (自动翻转) |
|  | 垂直速度 | 垂直键控速度：0.1°-120°/s,速度可设 |
|  |  | 垂直预置点速度：200°/s |
|  | 比例变倍 | 支持 |
|  | 预置点个数 | 256个 |
|  | 巡航扫描 | 8条, 每条可添加32个预置点 |
|  | 花样扫描 | 4条, 每条路径记录时间大于10分钟 |
|  | 断电记忆 | 支持 |
|  | 守望功能 | 预置点/花样扫描/巡航扫描/自动扫描/垂直扫描/随机扫描/帧扫描/全景扫描 |
|  | 方位角信息显示 | 开 / 关 |
|  | 预置点视频冻结 | 支持 |
|  | 定时任务 | 预置点/花样扫描/巡航扫描/自动扫描/垂直扫描/随机扫描/帧扫描/全景扫描/球机重启/球机校验/辅助输出 |
| 红外功能 | 红外照射距离 | ▲150米 |
|  | 红外控制 | 红外灯亮度和角度根据场景智能调整 |
| 网络 | 最大图像尺寸 | 1280×960 |
|  | 帧率 | 50Hz: 25 帧(1280×960)、25 帧(1280×720) |
|  |  | 60Hz: 30 帧(1280×960)、30 帧(1280×720) |
|  | 视频压缩 | H.264/MJPEG/MPEG4，H.264编码支持Baseline/Main/High Profile |
|  | 音频压缩 | G.711ulaw/G.711alaw/G.726 |
|  | 网络协议 | IPv4/IPv6,HTTP,HTTPS,802.1x,Qos,FTP,SMTP, |
|  |  | UPnP,SNMP,DNS,DDNS,NTP,RTSP,RTP,TCP,UDP, |
|  |  | IGMP,ICMP,DHCP,PPPoE |
|  | 同时预览视频数 | ▲最多10 路 |
|  | 双码流 | 支持 |
|  | 用户权限 | 最多32 个用户，分3 级:管理员、操作员和只能浏览 |
|  | 安全模式 | 授权的用户名和密码，以及MAC 地址绑定；HTTPS 加密；IEEE 802.1x 网络访问控制 |
|  | ROI编码 | ▲支持24块，等级可调 |
| 系统集成 | 报警输入 | 7 路开关量输入(0-5vDC) |
|  | 报警输出 | 2 路，支持报警联动 |
|  | 报警联动 | 预置点/巡航扫描/花样扫描/SD 卡录像/触发开关量输出/客户端电子地图 |
|  | 音频输入 | 音频输入(LINE 输入)，音频峰值:2-2.4V[p-p]，输出阻抗:1KΩ±10% |
|  | 音频输出 | 线性电平，阻抗:600Ω |
|  | 网络接口 | 内置RJ45 网口，支持10M/100M 网络数据 |
|  | SD 卡接口 | 内置SD 卡插槽，支持SD/SDHC 卡（最大支持32G），可支持手动录像/报警录像 |
|  | 模拟视频输出 | 1.0V[p-p] / 75Ω，PAL 或NTSC，BNC 头 |
|  | RS485 控制接口 | 采用半双工模式，支持自适应HIKVISION，PELCO-P 和PELCO-D(可添加)协议 |
|  | 应用编程接口 | 支持软件集成的开放式API，支持标准协议(Onvif、PSIA、CGI)、支持海康SDK 和第三方管理平台接入 |
|  | 客户端 | 支持iVMS-4200 PCNVR客户端 |
|  | 浏览器 | 支持IE7、IE8、IE9,Chrome8+,Firefox3.5+,Safari5+浏览器 |
| 一般规范 | 菜单 | 中、英文 |
|  | 电源 | AC24V |
|  |  | 50W max（其中红外灯15W max，加热5W max） |
|  | 工作温度和湿度 | -40℃-70℃ |
|  |  | 湿度小于90% |
|  | 防护等级 | IP66(室外球) |
|  |  | ▲TVS 4000V 防雷、防浪涌、防突波，符合GB/T17626.5 四级标准 |
|  | 安装方式 | 多种安装方式可选根据应用环境进行选择 |
|  | 尺寸 | Φ245(mm)×399(mm) |
|  | 重量 | 5.5kg |
| ▲品牌要求： | 与管理服务器、平台管理软件、流媒体服务器、摄像机与硬盘录像机为同一品牌； |  |
| ▲资质要求 | 检测报告：设备需提供检验报告复印件并加盖厂商公章； |  |
|  | 厂家提供《软件著作权登记证书》提供证书复印件加盖公章 |  |
|  | 厂家提供《环境管理体系认证证书》提供证书复印件加盖公章 |  |
|  | 厂家提供《CCTV十大品牌》提供证书复印件加盖公章 |  |
|  | 厂家提供《2011年AS安防全球50强》提供证书复印件加盖公章 |  |
| ▲服务 | 要求必须提供原厂商针对本项目授权书及售后承诺函原件 |  |

2、高清网络摄像机

| 主要特性 | ▲最高分辨率可达140万像素1280×1024 |  |
| --- | --- | --- |
|  | ▲采用H.264 High Profile编码,可最大输出1280×1024 @30fps实时图像 |  |
|  | 逐行扫描CMOS,捕捉运动图像无锯齿 |  |
|  | ▲采用ROI、SVC等视频压缩技术,压缩比高,且处理非常灵活 |  |
|  | ▲支持数字宽动态,3D数字降噪功能 |  |
|  | 采用高效红外灯,使用寿命长,照射距离可达20-30米(选配8-20mm镜头可达50米以上) |  |
|  | 支持最大64G Micro SD/SDXC卡本地存储 |  |
|  | ICR红外滤片式自动切换,实现真正的日夜监控 |  |
|  | ▲符合IP66级防尘防水设计,可靠性高 |  |
|  | ▲支持三码流同时输出,可分别独立设置不同的分辨率,帧率与码率 |  |
|  | ▲可最大支持20路同时访问,支持手机监控 |  |
|  | 支持强光抑制,多种白平衡模式,适合各种场景需求 |  |
|  | ▲支持背光补偿,自动光圈,慢快门,自动电子快门功能,走廊模式,适应不同监控环境 |  |
|  | 具有三轴调节功能,本地模拟输出,方便工程安装 |  |
|  | 功能齐全:图片叠加,匿名访问,IP地址过滤,心跳,镜像,PTZ控制,报警,一键恢复等 |  |
| 名称 | 140万1/3" CMOS ICR日夜型筒型网络摄像机 |  |
| 摄像机 | 传感器类型 | 1/2.8" Progressive Scan CMOS |
|  | 最小照度 | 0.01 Lux @(F1.2,AGC ON), 0 Lux with IR |
|  |  | 0.014 Lux @(F1.4,AGC ON), 0 Lux with IR |
|  | 快门 | 1/25（1/30）秒至1/100，000秒 |
|  | 镜头 | 2.8-12mm @ F1.4 水平视场角: 98.4°-30.2° |
|  |  | (可选)8mm-20mm @ F1.6水平视场角: 35.5°-14.7° |
|  | 镜头接口类型 | Φ14 |
|  | 自动光圈 | DC 驱动 |
|  | 日夜转换模式 | ICR红外滤片式 |
|  | 宽动态范围 | 数字宽动态 |
|  | 数字降噪 | 3D 数字降噪 |
| 压缩标准 | 视频压缩标准 | H.264 / MPEG4 / MJPEG |
|  | H.264 编码类型 | BaseLine Profile / Main Profile / High Profile |
|  | 压缩输出码率 | 32 Kbps~16Mbps |
|  | 音频压缩标准 | G.711/G.726 |
|  | 音频压缩码率 | 64Kbps(G.711) / 16Kbps(G.726) |
| 图像 | 最大图像尺寸 | 1280 × 1024 |
|  | 帧率 | 50Hz: 25fps (1280 × 1024), 25fps (1280 × 720) |
|  |  | 60Hz: 30fps (1280 × 1024), 30fps (1280 × 720) |
|  | 图像设置 | 走廊模式,饱和度,亮度,对比度,锐度,灰度通过客户端或者浏览器可调 |
|  | 背光补偿 | 支持,可选择区域 |
|  | 强光抑制 | 支持 |
|  | 图片叠加 | 支持128×128大小BMP 24位图像叠加,可选择区域 |
|  | 日夜转换方式 | 自动,定时,报警触发 |
|  | ▲感兴趣区域 | ROI支持三码流分别设置4个固定区域或动态跟踪 |
|  | 第三码流分辨率与帧率 | 独立于主码流设置，最高支持： |
|  |  | 50Hz: 25fps(1280 × 1024) |
|  |  | 60Hz: 30fps (1280 × 1024) |
| 网络功能 | 存储功能 | 支持Micro SD/SDXC卡(64G)断网本地存储,NAS(iSCSI可选) |
|  | 接口协议 | ONVIF,PSIA,CGI |
|  | 智能报警 | 移动侦测,人脸侦测,动态分析,遮挡报警,网线断,IP地址冲突,存储器满,存储器错 |
|  | 支持协议 | TCP/IP,ICMP,HTTP,HTTPS,FTP,DHCP,DNS,DDNS,RTP,RTSP,RTCP, |
|  |  | PPPoE,NTP,UPnP,SMTP,SNMP,IGMP,802.1X,QoS,IPv6,Bonjour(SIP,SRTP可选) |
|  | 通用功能 | 一键恢复,防闪烁,三码流,心跳,镜像,密码保护,视频遮盖,水印技术, |
|  |  | 匿名访问,IP地址过滤 |
| 接口 | 通讯接口 | 1个RJ45 10M/100M自适应以太网口，1个RS-485接口，1个RS-232接口 |
| 一般规范 | 工作温度和湿度 | -30℃~60℃,湿度小于95%(无凝结) |
|  | 电源供应 | DC12V±10% / PoE |
|  | 功耗 | 11W MAX |
|  | 防护等级 | IP66 |
|  | 红外照射距离 | 支持红外20-30米(8-20mm镜头红外可达50米以上) |
|  | 尺寸（mm） | 98×105×328.8 |
|  | 重量 | 1700g |
|  | 备注 | *“-S”表示具有1对音频输入/输出接口、1对报警输入/输出接口和1个RS-485接口 |
| ▲品牌要求 | 与管理服务器、平台管理软件、流媒体服务器、摄像机与硬盘录像机为同一品牌 |  |
| ▲资质要求 | 1. 检测报告：设备需提供检验报告复印件并加盖厂商公章 |  |
|  | 2.厂家提供《软件著作权登记证书》提供证书复印件加盖公章 |  |
|  | 3.厂家提供《环境管理体系认证证书》提供证书复印件加盖公章 |  |
|  | 4.厂家提供《CCTV十大品牌》提供证书复印件加盖公章 |  |
|  | 5.厂家提供《2011年AS安防全球50强》提供证书复印件加盖公章 |  |
| ▲服务 | 6.要求必须提供原厂商针对本项目授权书及售后承诺函原件 |  |

注：1、招标文件内标注有 “▲”号的技术指标为关键技术指标，投标产品不能达到招标文件要求

每项扣3分；其他技术指标为一般技术指标，不能达到招标文件要求每项扣0.5分。扣完为止。

2、以上设备均需包含必要线材及配件同时按甲方规定时间内进行安装、调试供甲方正常使用。

五、采购项目商务要求

1、预算金额：2380000元整，超过预算价格为无效投标。

2、报价要求：投标人的报价必须严格按照所采购设备报价,漏报视为无效投标；中标人投标单价为签订合同价格（如总价与单价总计不一致，以单价总计为准）。在合同有效期内，合同价不受市场价格变化的影响；投标报价一律以人民币报价，投标报价被视为供应商的最后报价或成交价，其中包括安装、运输保险、调试、培训、质保服务、各项税费及合同实施过程中不可预见费用等。

3、施工时间及验收要求：从签订合同之日起，90天内完工。项目完工后，按照《广东省安全技术防范管理条例及实施办法》要求，进入试运行，经试运行达到设计要求并为建设单位认可后，进行初验。通过技防系统检测，并通过技防系统验收合格后，进入正式使用。

4、付款方式：合同签订后7个工作日内付30%预付款，中标商提供所有设备安装到位时，用户单位需付中标商40%工程款，工程验收合格后7个工作日内付清合同款30%。

5、 培训和售后服务：承建商负责提供技术培训，包括系统的工作原理、操作使用、一般维修、常见故障排除等一系列的专业培训，以确保相关人员能够正确操作与使用全部设备并能进行常见故障排除。提供系统操作维修手册及各类设备的说明书。

系统正式验收后，提供一年的售后服务，在此期间内，除人为损坏及不可抗力因素外，承建商应对系统软件硬设备故障提供及时的维修和备件更换。

（1）报修响应

提供1年7*24小时保修服务，设备发生故障时必须1小时内响应，4小时内到故障现场，48小时解决故障。

（2）定期回访

包括至少每月一次的电话回访，每3个月一次的上门巡查。

（3）备件保证

在保修期内，确保必备的备品备件，确保系统的稳定运行。

六、特别说明

1、提供的产品（技术指标除另作规定外）均应符合现行国内和行业相关标准。所投货物须提供设备的详细技术、功能配置表。同时应保证招标方及用户不受到第三方关于侵犯专利权的指控，任何第三方如果提出指控，中标方应与第三方交涉，承担可能发生的一切法律责任费用和后果，并全额赔偿招标方和用户的损失。

2、 产品的包装应为生产厂商出产时的原包装，包装箱内必须附有详细的装箱清单，产品合格证书；

3、 投标人提供产品与以上条款不符时，已中标者取消中标资格，已供货的全部退货并扣收履约保证金，并承担由此引起的全部费用，对中标单位和所提供的品牌产品提出警告并在相关媒体公布，且承担由此可能引发的法律责任。

4、中标方在项目实施或服务过程中发生的重大人员、产品质量事故，或因中标企业管理不善等原因造成的人员伤亡等责任事故均由中标方负责，采购人不承担任何法律及经济责任。

5、投标人自行安排时间对安装现场进行考察，以获得由投标人自己负责的有关编制投标文件和签署合同的所有信息，一旦中标这种考察即被认为其结果已在投标文件中的充分反映。考察现场的费用由投标人自行承担。

第三部分　投标人须知

# 投标须知前附表

| 项号 | 内容规定 |
| --- | --- |
| 1 | - 项目名称：汕尾市红海湾公安分局 招标编号：HHWQ20131118C02 招标方式：公开招标 最高限价：￥2380000元。（人民币贰佰叁拾捌万元整） |
| 2 | 招标文件发售时间：2013年12月 6日上午8时30分起至2013年 12月12日下午17时30分止（北京时间，法定节假日除外） 发售地点：汕尾红海湾经济开发区政府采购中心 |
| 3 | 投 投标文件组成：详见第五部分 投标文件格式 投标文件份数：5份（1纸质正本，4纸质副本，统一使用A4纸装订成册） 唱标信封：报价文件（纸质1份，） |
| 4 | 预交文件或投标保证金递交截止时间：2013年12月20日下午17时正 注：1·投标保证金为报价文件的组成部分之一。投标保证金必须提前一个工作日到达汕尾红海湾经济开发区政府采购中心账户。转账当天不一定能够达账。为避免因投标保证金未达账而导致投标被拒，建议至少提前三个工作日转账。 2·《投标保证函》投标人应于2013年12月20日17：00时前向招标代理机构提交《投标保证函》（见参考格式），签署并递交《投标保证函》 |
| 5 | 投标文件递交截止时间：2013年12月23日上午10时30分正(注：8时30分开始受理投标文件) 递交地址：汕尾红海湾经济开发区政府采购中心 |
| 6 | 开标时间：2013年12月23日上午10时30分正 开标地点：汕尾红海湾经济开发区政府采购中心开标室 |
| 7 | 评标权重：一、技术得分40％；二、商务得分30％；三、价格得分30％； |
| 8 | 招标代理服务费收费标准：按 粤价函〔2007〕554号 招标代理服务费计算办法：以中标金额作为收费的计算基数。 |
| 9 | 本次招标项目“公告”及有关本次招标的“其它相关信息”在以下传媒公布，并视为有效送达，不再另行通知 |
| 11 | - 采购人：汕尾市红海湾公安分局 |
| 12 | 招标代理机构名称：汕尾红海湾经济开发区政府采购中心 联系电话：0660-3438896 传真：0660-3434889 邮政编码：516622 |

一、说  明

1．适用范围

1.1本招标文件适用于本投标邀请中所述项目的政府采购。

2. 定义

2.1“采购人”是指：汕尾市红海湾公安分局。

2.2“监管部门”是指：汕尾红海湾经济开发区财政局

2.3“政府采购代理机构”是指：汕尾红海湾经济开发区政府采购中心。

2.4“招标采购单位”是指：采购人，政府采购代理机构。

2.5“中标人”是指经法定程序确定并授予合同的投标人。

3. 合格的货物

3.1“货物”是指投标人制造或组织符合招标文件要求的货物等。招标文件中没有提及招标货物来源地的，根据《政府采购法》的相关规定均应是本国货物，投标的货物必须是其合法生产的符合国家有关标准要求的货物，并满足政府招标文件规定的规格、参数、质量、价格、有效期、售后服务等要求。

4．投标费用

4.1投标人应承担所有与准备和参加投标有关的费用。不论投标的结果如何，政府采购代理机构和采购人均无义务和责任承担这些费用。

# 4.2招标代理服务费

中标人须向招标代理机构交纳招标代理服务费。按二OO七年十月二十三日

〔2007〕554号执行。

1．根据《招标代理服务收费管理暂行办法》，本项目类型为货物类。

2．中标金额作为收费的计算基数。

3．招标服务费：

收费标准          （单位：万元）

注：招标代理服务收费按差额定率累进法计算。

4．服务费按差额定率累进法计算。

| 代理费标准 类别 采购额度 | 货物招标 | 服务招标 | 工程招标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 100以下 | 1.2% | 1.2% | 0.80% |
| 100～500 | 0.88% | 0.64% | 0.56% |

中标供应商应按收费规定在发出中标通知书前向汕尾红海湾政府采购中心交纳招标代理服务费。

二、招标文件

5. 招标文件的构成

5.1招标文件由下列文件以及在招标过程中发出的修正和补充文件组成：

1) 投标邀请书

2) 采购项目内容

3) 投标人须知

4) 合同书格式

5) 投标文件格式

6) 在招标过程中由招标采购单位发出的修正和补充文件等

5.2投标人应认真阅读、并充分理解招标文件的全部内容（包括所有的补充、修改内容、重要事项、格式、条款和技术规范、参数及要求等。）。投标人没有按照招标文件要求提交全部资料，或者投标没有对招标文件在各方面都做出实质性响应是投标人的风险，有可能导致其投标被拒绝，或被认定为无效投标或被确定为投标无效。

6. 招标文件的澄清

6.1任何要求对招标文件进行澄清的投标人，均应以书面形式在投标截止时间十五日以前通知招标采购单位。招标采购单位将组织采购人对投标人所要求澄清的内容均以书面形式予以答复。必要时，招标采购单位将组织相关专家召开答疑会，并将会议内容以书面的形式发给每个购买招标文件的潜在投标人（答复中不包括问题的来源）。

6.2投标人在规定的时间内未对招标文件澄清或提出疑问的，招标采购单位将视其为无异议。对招标文件中描述有歧意或前后不一致的地方，评标委员会有权进行评判，但对同一条款的评判应适用于每个投标人。

7. 招标文件的修改

7.l在投标截止时间十五日以前，无论出于何种原因，招标采购单位可主动地或在解答投标人提出的疑问时对招标文件进行修改。

7.2修改后的内容是招标文件的组成部分，将以书面形式通知所有购买招标文件的潜在投标人，并对潜在投标人具有约束力。潜在投标人在收到上述通知后，应立即以书面形式向招标采购单位确认。

7.3为使投标人准备投标时有充足时间对招标文件的修改部分进行研究，招标采购单位可适当推迟投标截止期，但应发布公告并书面通知所有购买招标文件的潜在投标人。

三、投标文件的编制和数量

8．投标的语言

8.1投标人提交的投标文件以及投标人与招标采购单位就有关投标的所有来往函电均应使用中文。投标人提交的支持文件或印刷的资料可以用另一种语言，但相应内容应附有中文翻译本，在解释投标文件的修改内容时以中文翻译本为准。对中文翻译有异议的，以权威机构的译本为准。

9．投标文件的构成应符合法律法规及招标文件的要求。

10. 投标文件编制

10.1投标人应当对投标文件进行装订，对未经装订的投标文件可能发生的文件散落或缺损，由此产生的后果由投标人承担。

10. 2投标人应完整、真实、准确的填写招标文件中规定的所有内容。

10.3投标人必须对投标文件所提供的全部资料的真实性承担法律责任，并无条件接受招标采购单位及政府采购监督管理部门等对其中任何资料进行核实的要求。投标人必须对投标文件所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

10.4如果因为投标人投标文件填报的内容不详，或没有提供招标文件中所要求的全部资料及数据，由此造成的后果，其责任由投标人承担。

11. 投标报价

11.1投标人所提供的产品均应以人民币报价，若同时以人民币及外币报价的，以人民币报价为准。

11.2投标人应按照“第二部分” 采购项目技术规格、参数及要求”规定的内容、责任范围以及合同条款进行报价。并按《开标一览表》和《投标明细报价表》确定的格式报出分项价格和总价。投标总价中不得包含招标文件要求以外的内容，否则，在评标时不予核减。投标总价中也不得缺漏招标文件所要求的内容，否则，其投标将可能被视为无效投标或确定为投标无效。

11.3《投标明细报价表》填写时应响应下列要求：

1)对于报价免费的项目必须标明“免费”；

2)所有根据合同或其它原因应由投标人支付的税款和其它应交纳的费用都要包括在投标人提交的投标价格中；

3)应包含伴随服务的其他所有费用。

11.4每一种规格的产品只允许有一个报价，否则将被视为无效投标。

12. 备选方案

12.1只允许投标人有一个投标方案，否则将被视为无效投标。（招标文件允许有备选方案的除外）

13 投标人资格证明文件

13.1投标人应按招标文件的要求，提交证明其有资格参加投标和中标后有履行合同能力的文件，并作为其投标文件的组成部分，包括但不限于下列文件：

1)《营业执照》；

2）《税务登记证》；

3）制造商出具针对本项目内主要产品的授权书

13.2资格证明文件必须真实有效，复印件必须加盖单位印章。

14. 证明投标标的的合格性和符合招标文件规定的文件：

15. 投标保证金

15.1投标人应按招标文件规定的金额和期限交纳投标保证金，投标保证金作为投标文件的组成部分。

15.2投标保证金交纳形式和时间：投标保证金必须提前一个工作日到达汕尾红海湾经济开发区政府采购中心账户。转账当天不一定能够达账。为避免因投标保证金未达账而导致投标被拒，建议至少提前三个工作日转账。即2013年12月20日前以转帐方式向汕尾红海湾经济开发区政府采购中心提交投标保证金,并将保证金单据复印件（加盖公章）开标截止时间一天前送交汕尾红海湾经济开发区政府采购中心，投标保证金为人民币叁万元整(￥30000.00)。￥

户名: 广东汕尾红海湾经济开发区政府采购中心

开户银行:农行红海湾支行营业部

帐号: 44-255001040006223

15.3凡未按规定交纳投标保证金的投标，为无效投标。

15.4如无质疑或投诉，未中标的投标人保证金，在中标通知书发出后五个工作日内不计利息原额退还；如有质疑或投诉，将在质疑和投诉处理完毕后不计利息原额退还。

15.5中标人的投标保证金,在中标人与采购人签订采购合同后5个工作日内不计利息原额退还。

15.6有下列情形之一的，投标保证金将被依法没收并上缴同级国库：

1) 中标后无正当理由放弃中标或不与采购人签订合同的；

2) 将中标项目转让给他人，或者在投标文件中未说明，且未经采购人同意，违反招标文件规定，将中标项目分包给他人的。

16. 投标的截止期

16.1 投标的截止时点为2013年12月23日上午10时30分正，超过截止时点后的投标为无效投标。

17. 投标文件的数量和签署

17.1 投标人应编制投标文件一式五份，其中正本一份和副本四份，投标文件的副本可采用正本的复印件。每套投标文件须清楚地标明“正本”、“副本”。若副本与正本不符，以正本为准。

17.2 投标文件的正本需打印或用不褪色墨水书写，并由法定代表人/负责人或经其正式授权的代表签字。授权代表须出具书面授权证明，其《法定代表人/负责人授权书》应附在投标文件中。

17.3 投标文件中的任何重要的插字、涂改和增删，必须由法定代表人/负责人或经其正式授权的代表在旁边签章或签字才有效。

四、投标文件的递交

18. 投标文件的密封和标记

18.1 为方便开标时唱标，投标人应将《投标一览表》一份单独密封提交，并在信封上清晰标明“投标一览表”字样。投标人应将投标文件正本和所有的副本分别单独密封包装，并在外包装上清晰标明“正本”、“副本”字样。

18.2 信封或外包装上应当注明采购项目名称、采购项目编号和“在招标文件中规定的开标日期和时点之前不得启封”的字样，封口处应加盖投标人印章。

18.3如果未按要求密封和标记，招标采购单位对误投或提前启封概不负责。

19. 投标文件的修改和撤回

19.1投标人在投标截止时间前，可以对所递交的投标文件进行补充、修改或者撤回，并书面通知招标采购单位。补充、修改的内容应当按招标文件要求签署、盖章，并作为投标文件的组成部分。在投标截止时点之后，投标人不得对其投标文件做任何修改和补充。

19.2 投标人在递交投标文件后，可以撤回其投标，但投标人必须在规定的投标截止时点前以书面形式告知招标采购单位。

19.3 投标人所提交的投标文件在评标结束后，无论中标与否都不退还。

五、开标、评标定标

20. 开标

20.1 招标采购单位在《投标邀请书》中规定的日期、时间和地点组织公开开标。开标时应当有采购人代表和投标人代表参加。参加开标的代表应签到以证明其出席。

20.2开标时，由投标人或其推选的代表检查投标文件的密封情况，也可以由招标采购单位委托的机构检查并见证，经确认无误后由招标工作人员当众拆封，宣读投标人名称、投标价格、价格折扣、投标文件的其他主要内容和招标文件允许提供的备选投标方案。

21. 评标委员会的组成和评标方法

21.1 评标由招标采购单位依照政府采购法律、法规、规章、政策的规定，组建的评标委员会负责。评标委员会成员由采购人代表和技术、经济等方面的评审专家组成，采购人代表人数、专家人数及专业构成按政府采购规定确定。评标委员会成员依法从政府采购专家库中随机抽取。

21.2 评标委员会将按照招标文件确定的评标方法进行评标。评标委员会对投标文件的评审分为资格性审查、符合性检查和商务评议、技术评议、价格评议。

21.3 本次评标采用综合评分法方法，具体见本部分“九 评标方法、步骤及标准”。

22. 投标文件的初审

22.1 评标委员会将依法审查投标文件是否完整、总体编排是否有序、文件签署是否合格、投标人是否提交了投标保证金、是否按招标文件的规定密封和标记等。

22.2 评标委员会对大小写金额不一致、单价汇总与总价不一致的，按以下方法更正：投标文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价。如果投标人不接受对其错误的更正，其投标将被视为无效投标或确定为投标无效。

22.3 评标委员会决定投标文件的响应程度只依据投标文件本身的真实无误的内容，而不依据外部的证据。但投标文件有不真实、不正确内容的除外。

22.4 投标人有下列情形之一的，其投标将被视为无效投标：

实质上没有响应招标文件要求的投标将被视为无效投标。

22.4.1 在资格性审查、符合性检查时，如发现下列情形之一的，投标文件将确定为无效投标：

1）投标人未提交投标保证金或金额不足、投标保证金提交形式不符合招标文件要求的；

2）投标总金额超过本项目采购预算；

3）投标人的投标书或资格证明文件未提供或不符合招标文件要求的；

4）不具备招标文件中规定资格要求的；

5）未按照招标文件规定要求签署、盖章的；

6）投标文件无法定代表人签字或签字人无法定代表人有效授权的；

7）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中有重大违法记录的；

8）不符合法律、法规规定的其他实质性要求的。

22.4.2评标委员会对各投标人进行资格性和符合性审查过程中，对初步被认定为初审不合格或无效投标者应实行及时告知，由评标委员会主任或采购人代表将集体意见现场及时告知投标当事人，以让其核证、澄清事实。

23. 投标文件的澄清

23.1 评标期间，对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会可以书面形式（应当由评标委员会专家签字）要求投标人作出必要的澄清、说明或者纠正，但不得允许投标人对投标报价等实质性内容做任何更改。投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，由其授权的代表签字，并不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。有关澄清的答复均应由投标人的法定代表人或授权代表签字的书面形式作出。

23.2 投标人的澄清文件是其投标文件的组成部分。

24. 投标的评价

24.1 评标委员会只对确定为实质上响应招标文件要求的投标文件进行评价和比较。

24.2评分办法

24.2.1本次招标的评标采用综合评分法，权重分配为：商务部分权重为30%，技术部份权重为40%，价格部份权重为30%。

| 商务部分 （30分） | 投标人本地服务能力 投标人在项目所属地区有固定服务点或分支机构（投标人在本地除外）有得4分（提供相关说明资料，如果有分支机构或授权服务机构，需附分支机构或服务机构的营业执照、税务登记证、组织机构代码证等资料）没有不得分 | 4 |
| --- | --- | --- |
|  | 涉密资质 投标人具有涉及国家秘密计算机系统集成甲级资质得6分，乙级得3分，没有不得分（提供证书复合件加盖公章） | 6 |
|  | 系统集成资质 投标人具有信息系统集成资质壹级得5分，贰级得3分，叁级及以下得1分，没有不得分（提供证书复印件并加盖公章） | 5 |
|  | 守合同信用证书 投标人具有守合同信用证书得2分，没有不得分（提供证书复印件并加盖公章） | 2 |
|  | AAA信用等级证书 投标人具有AAA信用等级证书得2分，没有不得分（提供证书复印件并加盖公章） | 2 |
|  | 投标人综合能力与项目业绩 1）投标人在项目所属地级市有2个或以上单个同类项目业绩在1000万以上或者有1个或以上单个同类项目业绩在2000万以上得6分； 2）投标人在项目所属地级市有2个或以上单个同类项目业绩在600万以上或者有1个或以上单个同类项目业绩在1000万以上得3分； 3）投标人在项目所属地级市有1个以上单个同类项目业绩在600万以上或者3个200万以上案例业绩得1分；其他不得分（投标人提供合同关键页复合件等并加盖公章） | 6 |
|  | 现场采访勘察证明文件：本项目投标人必须勘察用户现场，投标商须在2013年12月6日止前往现场勘察，在现场签到确认，由采购人出具现场勘察证明，盖章确认有得3分，没有不得分 | 3 |
|  | 人员资质和技术能力，提供相关资质证书复印件及近6个月社保记录 | 2 |
| 技术部分 （40分） | 带“▲”号的技术指标为关键技术指标，投标产品不能达到招标文件要求每项扣3分；其他技术指标为一般技术指标，不能达到招标文件要求每项扣0.5分。扣完为止。 | 40 |
| 价格部分(30分) | 价格分统一采用低价格优先算法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低价的投标价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×价格权值×100 | 30 |
| 合计 |  | 100 |

25. 授标

25.1推荐综合得分排名第一的投标人定为第一中标候选人，排名第二的投标人为第二中标候选人。第一中标候选人放弃中标或者因不可抗力提出不能履行合同，采购人可以确定第二中标候选人为中标人。

25.2 评标委员会提出评标书面报告和推荐中标意见报招标人审批，审批通过后公示七个工作日。

9.中标通知书

25.3  招标人定标后，招标代理机构将向中标人发出《中标通知书》。

25.4中标人应按照《招标文件》的规定向招标代理机构缴交招标代理服务费后，领取《中标通知书》。中标人充分理解并同意在其未向招标代理机构缴交招标代理服务费的情况下，招标代理机构有权拒绝发出《中标通知书》。中标人自招标代理机构在网上发布中标公告之日起超过15日仍未能缴交招标代理服务费的，视为中标人自动放弃包括中标权在内的本次招标中所拥有的所有权利。

25.5《中标通知书》是该项目成交确认合同的组成部分，对招标人和中标人具有法律效力。《中标通知书》发出后，招标人改变中标结果的，或者中标人放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。

26  替补候选人的设定与使用。

六、质疑

27. 如果投标人对此次采购活动有疑问，可在投标截止时间7个工作日前向招标采购单位提出质疑。招标采购单位应当依法给与答复，并将结果告知有关当事人。

七、 合同的订立和履行

28. 合同的订立

28.1 采购人与中标供应商自中标通知书发出之日起三十日内，按招标文件要求和中标人投标文件承诺签订政府采购合同，但不得超出招标文件和中标人投标文件的范围、也不得再行订立背离合同实质性内容的其他协议。

28.2 签订政府采购合同后7个工作日内，采购人应将政府采购合同副本报同级政府采购监督管理部门备案。

29. 合同的履行

29.1政府采购合同订立后，合同各方不得擅自变更、中止或者终止合同。政府采购合同需要变更的，采购人应将有关合同变更内容，以书面形式报政府采购监督管理机关备案；因特殊情况需要中止或终止合同的，采购人应将中止或终止合同的理由以及相应措施，以书面形式报政府采购监督管理机关备案。

29.2 政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的产品，在不改变合同其他条款的前提下，可以与供应商签订补充合同，但所补充合同的采购金额不得超过原采购金额的百分之十。签订补充合同的必须按照29.2条的规定备案

八、适用法律

30. 采购人、政府采购代理机构及投标人的一切招标投标活动均适用《政府采购法》及其配套的法规、规章、政策。工程类项目适用《中华人民共和国招标投标法》及其配套的法规、规章、政策。

九、评标方法、步骤及标准

根据《政府采购法》的相关规定确定以下评标方法、步骤及标准：

31.评标方法

本次评标采用综合评分法。

32.评标步骤

评标委员会对投标文件的评审分为初审、比较与评价：

（一）初审

1.资格性检查；

2.符合性检查；

（二）比较与评价

1.商务评价；

2.技术评价 ；

评标委员会将依据招标文件第二部分的“采购项目技术规格、参数及要求”逐条进行评审。

3.价格评估；

4.综合比较与评价。

（三）推荐中标候选供应商名单。

第四部分　合同书格式

汕尾红海湾经济开发区政府采购中心

合 同 书

采购编号：

项目名称：

注：本合同仅为合同的参考文本，合同签订双方可根据项目的具体要求进行修订。

甲    方：

电    话：           　   传  真：           地  址：

乙    方：                    
电    话：                传  真：           地  址：

项目名称：                           采购编号：

根据     项目的采购结果，按照《中华人民共和国政府采购法》、《合同法》               的规定，经双方协商，本着平等互利和诚实信用的原则，一致同意签订本合同如下。

货物内容

| 序号 | 商品名称 | 品牌、规格型号、配置 （性能参数） | 产地 | 数量 | 单价(元) | 金额(元) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |
| 合计总额：￥ 元； 大写： |  |  |  |  |  |  |

合同总额包括乙方设计、安装、随机零配件、标配工具、运输保险、调试、培训、质保期服务、各项税费及合同实施过程中不可预见费用等。

注：货物名称内容必须与投标文件中货物名称内容一致。

二、合同金额

合同金额为（大写）：_______________元（￥_______________元）人民币。

三、设备要求

1.货物为原制造商制造的原包装全新产品，货物无污染，无侵权行为、表面无划损、无任何缺陷隐患，在中国境内可依常规安全合法使用。

2.交付验收标准依次序对照适用标准为：①符合中华人民共和国国家安全质量标准、环保标准或行业标准；②符合采购文件和响应承诺中甲方认可的合理最佳配置、参数及各项要求；③货物来源国官方标准。

3.乙方应将主要产品的用户手册、保修手册、有关单证资料等交付给甲方，使用操作及安全须知等重要资料应附有中文说明。

四、供货期、供货地点

1.供货期：按招标文件要求

2.供货地点：按招标文件要求

五、付款方式：按招标文件要求进行签订

六、质保期及售后服务要求

1.本合同的质量保证期（免费保修期）为  年（附证明材料），质保期内乙方对所供货物实行包修、包换、包退、包维护保养，期满后可同时提供终身 (免费/有偿) 维修保养服务。

2.质保期内，如设备或零部件因非人为因素出现故障而造成短期停用时，则质保期和免费维修期相应顺延。如停用时间累计超过60天则质保期重新计算。

七、验收：

1）货物若有国家标准按照国家标准验收，若无国家标准按行业标准验收，为原制造商制造的全新产品，产品无污染，无侵权行为、表面无划损、无任何缺陷隐患，在中国境内可依常规安全合法使用。

2）乙方应将主要设备的用户手册、保修手册、有关单证资料及配备件等交付给甲方，使用操作及安全须知等重要资料应附有中文说明。

3）甲方组成验收小组按国家有关规定、规范进行验收，必要时邀请相关的专业人员或机构参与验收。因货物质量问题发生争议时，由本地质量技术监督部门鉴定。货物符合质量技术标准的，鉴定费由甲方承担；否则鉴定费由乙方承担。

八、违约责任与赔偿损失

1) 乙方交付的货物不符合采购文件、报价文件或本合同规定的，甲方有权拒收，并且乙方须向甲方支付本合同总价5%的违约金。

2) 乙方未能按本合同规定的交货时间交付货物的，从逾期之日起每日按本合同总价3‰的数额向甲方支付违约金；逾期半个月以上的，甲方有权终止合同，由此造成的甲方经济损失由乙方承担（有提供承诺签订合同之日起20个自然日内完成所有货物交货完毕的，如无法按时供货将没收投标保证金及按政府采购法有关规定取消政府采购3年）。

3) 甲方无正当理由拒收货物，到期拒付货物款项的，甲方向乙方偿付本合同总的5%的违约金。甲方逾期付款，则每日按本合同总价的3‰向乙方偿付违约金。

4) 其它违约责任按《中华人民共和国合同法》处理。

九、争议的解决

1)合同执行过程中发生的任何争议，如双方不能通过友好协商解决，按相关法律法规处理。

十、不可抗力：任何一方由于不可抗力原因不能履行合同时，应在不可抗力事件结束后1日内向对方通报，以减轻可能给对方造成的损失，在取得有关机构的不可抗力证明或双方谅解确认后，允许延期履行或修订合同，并根据情况可部分或全部免于承担违约责任。

十一、税费：在中国境内、外发生的与本合同执行有关的一切税费均由乙方负担。

十二、其它

1) 本合同所有附件、采购文件、投标文件、中标通知书通知书均为合同的有效组成部分，与本合同具有同等法律效力。

2) 在执行本合同的过程中，所有经双方签署确认的文件（包括会议纪要、补充协议、往来信函）即成为本合同的有效组成部分。

3) 如一方地址、电话、传真号码有变更，应在变更当日内书面通知对方，否则，应承担相应责任。

4) 除甲方事先书面同意外，乙方不得部分或全部转让其应履行的合同项下的义务。

十三、合同生效：

1）本合同在甲乙双方法人代表或其授权代表签字盖章后生效。

2）合同一式四份，甲、乙、区财政局、采购代理机构各一份。

甲方（盖章）：                            乙方（盖章）：

代表：                                   代表：

签定地点：

签定日期：      年   月  日      签定日期：   年  月  日

开户名称：

银行帐号：

开 户 行：

第五部分　响应文件格式

# 一、投标文件组成

投标文件必须按照以下所列顺序装订成册（一册），主要内容应包括但不限于以下内容：

#### （一）、商务部分

1、投标文件目录表（参考格式1）

2、法定代表人证明书（参考格式2）

3、法定代表人授权委托书（参考格式3）

4、投标函（参考格式4）

5、投标保证函（参考格式5）

6、资格文件声明函（参考格式6）

7、投标方基本情况表（参考格式7）

8、工商营业执照副本复印件

9、相应设备生产或经营许可证副本复印件（如有）

10、业绩证明材料复印件

11、上一年度的年度财务报表复印件

12、无违法记录的声明（参考格式8）

13、生产企业（经销商）授权委托书（参考格式9）

14、供货渠道与合作机构情况（参考格式10）

15、同类项目业绩介绍（参考格式11）

16、拟任执行管理及技术人员情况（参考格式12）

17、其它重要事项说明及承诺（参考格式13）

18、实质性响应商务条款（“★”项）响应表（参考格式14）

19、一般商务条款响应表（参考格式15）

20、售后服务措施（参考格式16）

#### （二）、技术部分

21、货物说明一览表（参考格式17）

22、技术条款（“▲”项）响应表（参考格式18）

23、一般技术条款响应表（参考格式19）

24、组织方案（参考格式20）

#### （三）、报价文件

25、报价一览表（参考格式21）

# 二、参考格式

# 1、投标文件目录表及报价文件目录表

投标文件目录表

项目名称：火灾重点地区整治设施采购项目             招标编号：

| 序号 |  | 文件名称 | 提交情况 |  | 页码 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 有 | 无 |  |
| 1 | 商务部分 | 投标文件目录表 |  |  |  |
| 2 |  | 法定代表人证明书 |  |  |  |
| 3 |  | 法定代表人授权委托书 |  |  |  |
| 4 |  | 投标函 |  |  |  |
| 5 |  | 投标保证函 |  |  |  |
| 6 |  | 资格文件声明函 |  |  |  |
| 7 |  | 投标方基本情况表 |  |  |  |
| 8 |  | 工商营业执照副本复印件 |  |  |  |
| 9 |  | 相应设备生产或经营许可证副本复印件（如有） |  |  |  |
| 10 |  | 业绩证明材料复印件 |  |  |  |
| 11 |  | 上一年度的年度财务报表复印件 |  |  |  |
| 12 |  | 无违法记录的声明 |  |  |  |
| 13 |  | 生产企业（经销商）授权委托书 |  |  |  |
| 14 |  | 供货渠道与合作机构情况 |  |  |  |
| 15 |  | 同类项目业绩介绍 |  |  |  |
| 16 |  | 拟任执行管理及技术人员情况 |  |  |  |
| 17 |  | 其它重要事项说明及承诺 |  |  |  |
| 18 |  | 实质性响应商务条款（“★”项）响应表 |  |  |  |
| 19 |  | 一般商务条款响应表 |  |  |  |
| 20 |  | 售后服务措施 |  |  |  |
| 21 | 技术部分 | 货物说明一览表 |  |  |  |
| 22 |  | 一般技术条款响应表 |  |  |  |
| 23 |  | 技术条款（“▲” 项）响应表 |  |  |  |
| 24 |  | 组织方案 |  |  |  |
| 25 | 报件部分 | 报价一览表 |  |  |  |
| 注意：投标人认为有必要提交的其他文件可自行增加表格栏目，并增加相关资料文件。 |  |  |  |  |  |

# 2、法定代表人/负责人证明书（样本）

（                  ）同志，现任我单位              职务，为法定代表人/负责人，特此证明。

| 营业执照(注册号)： | 经济性质： |
| --- | --- |
| 经营范围： |  |
| 法定代表人身份证号： |  |
| 法定代表人年龄： | 法定代表人性别： |

投标单位（公章）：

有效日期：

签发日期：2013年   月   日

（本证明可用工商行政管理局监制的“法定代表人证明书”）

法定代表人/负责人身份证复印件粘贴处

# 3、法定代表人/负责人授权委托书（样本）

| 投标人（全称） |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 地址 |  |  |  |
| 法定代表人/负责人 |  |  |  |
| 法人营业执照注册号 |  | 注册于（国家或地区） |  |
| 授权代表人 |  | 授权代表人性别 |  |
| 授权代表人身份证号 |  | 授权代表人职务 |  |

兹委托（            ）全权代表我企业（公司）参与

项目（招标编号：                 ）的投标活动及签订合同，作为投标人代表以本公司的名义处理一切与之有关的事宜。（            ）以我企业（公司）名义所为的行为及签署的文件，我企业（公司）均予以认可。有关法律责任均由我企业（公司）承担。特此声明。

有效期：               。

签发日期：2013年   月   日。

投标单位（公章）：

公司（企业）法定代表人/负责人签字或盖章：

授权代表人签字或盖章：

授权代表身份证复印件粘贴处

（本证明可用工商行政管理局监制的“法人授权委托证明书”，但必须另附“授权代表身份证”）

# 4、投标函

汕尾红海湾经济开发区政府采购中心：

根据              （招标编号：               ）招标公告，本人代表投标方               （投标方名称）参加本项目的投标，并提交投标文件。

据此函，本人宣布同意如下：

1．按招标文件要求，我公司提供的报价见所附“报价文件”。

2．我方郑重承诺：除《用户需求响应对比表》中的差异外，投标方将全部满足招标文件中的各项实质性要求，如果发现投标文件中另有与招标文件中不一致的响应或没有响应，投标方同意采购方有权要求投标方按照招标文件的要求提供设备或服务。投标方并同意按照招标文件的规定履行合同责任和义务。

3．我方已详细审查全部招标文件，包括修改文件（如有的话）以及全部参考资料和有关附件。我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权利。

4．我方的投标有效期为自递交投标文件起至确定正式中标人止不少于90天。如果我们中标，则有效期至项目验收之日。

5．我方同意提供按照贵方可能要求的与我方投标有关的一切数据或资料，理解贵方不一定要接受最低价的投标或收到的任何投标。

6．我方郑重承诺以下标段的相关要求：（投标人自行按具体标段要求承诺）

7．如果不能按时完成，将向贵方支付违约金。

8．与本供应有关的一切正式往来通讯请寄：

地址：

邮编：           电话：               传真：

投标单位（公章）：

公司（企业）法定代表人/负责人签字或盖章：

授权代表人签字或盖章：

2013年   月   日

# 5、投标保证函

汕尾红海湾经济开发区政府采购中心：

根据招标编号为：            的《招标文件》的要求，本人代表投标方        （投标方名称）参加本项目的投标，并提交投标文件。我公司愿意接受以签署《投标保证函》并缴纳投标保证金，同时自愿向贵公司做出如下投标保证：

（一）同意自行承担投标所发生的一切费用；

（二）除我司投标需要外，本文件任何部分之文字、图片及电子文档，如未经贵公司同意，不以任何方式抄袭、刻录或翻印；

（三）保证在参加本次招标工作的全部过程中，不违反有关法律法规和广东省政府采购管理相关规定；

（四）我公司保证在上述《招标文件》规定的开标时间准时参加投标和开标；

（五）如获中标，我公司保证自贵公司在网上发布中标公告之日起15日内，按照上述《招标文件》的规定向贵公司缴交中标代理服务费后，领取《中标通知书》；若我公司不按《招标文件》规定缴纳中标代理服务费，视为我公司自动放弃包括中标权在内的本次招标中所拥有的所有权利，贵公司有权拒绝向我公司发出《中标通知书》；

（六）保证在领取《中标通知书》后，严格按照上述《招标文件》的要求，与招标方签订合同，并全面正确地履行合同；

（七）保证对相关法律法规及上述《招标文件》中规定需要保密的内容严格履行保密义务。

我公司有上述情形之一的，贵公司有权将上述情况上报财政部门，建议财政部门将我公司列入政府采购不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，并予以通报；给贵公司造成经济损失的，依照有关民事法律规定向贵公司承担民事责任。

我公司已明确理解了上述条款的含义并确保履行。同时，在签署本《投标保证函》的同时并我公司已履行了缴纳投标保证金的义务。

特此承诺！

投标人全称（盖章）：

投标人授权代表签字：（签字）

| 单位名称 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 单位地址 |  | 邮编 |  |
| 联系电话 |  | 传真 |  |

# 6、资格文件声明函

汕尾红海湾经济开发区政府采购中心：

关于贵方2013年    月    日（招标编号：            ）的投标邀请，我公司（企业）愿意参加投标，提供招标货物表中规定的产品，并证明提交的资格文件和说明是准确、真实、有效的，并已清楚招标文件的要求及有关文件规定。并承诺在本次采购活动中，如有违法、违规、弄虚作假行为，所造成的损失、不良后果及法律责任，一律由我公司（企业）承担。

      - ……

（相关证明文件附后）

特此声明！

投标单位（公章）：

公司（企业）法定代表人/负责人签字或盖章：

授权代表人签字或盖章：

2013年   月   日

# 7、投标单位基本情况表

| 单位名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 地址 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 法人代表 |  |  |  | 职务 |  |  |  |
| 经济类型 |  | 授权代表 |  |  |  | 职务 |  |  |  |
| 邮编 |  | 电话 |  |  |  | 传真 |  |  |  |
| 单位简介及机构设置 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 单位优势及特长 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 单位概况 | 注册资本 | 万元 | 占地面积 |  | M2 |  |  |  |  |
|  | 职工总数 | 人 | 建筑面积 |  | M2 |  |  |  |  |
|  | 资产情况 | 净资产 | 万元 |  | 固定资产原值 万元 |  |  |  |  |
|  |  | 负债 | 万元 |  | 固定资产净值 万元 |  |  |  |  |
| 财务状况 | 年度 | 主营收入 （万元） | 收入总额 （万元） |  | 利润总额（万元） |  | 净利润（万元） |  | 资产负债率 |

注：1）文字描述：单位性质、发展历程、经营规模及服务理念、主营产品、技术力量等。

2) 图片描述：经营场所、主要或关键产品介绍、生产场所及工艺流程等。

3) 投标人必须提供近     年经中介机构审核过的财务报告（损益表、资产负债表）的复印件（加盖公章）。

4）如投标人此表数据有虚假，一经查实，自行承担相关责任。

加盖单位公章：

授权代表人签字：

日期：2013年   月   日

# 8、无违法记录的声明

致：汕尾红海湾经济开发区政府采购中心

我公司参加贵司组织的                              采购项目（项目编号：                  ）前三年内，在经营活动及参与政府采购活动中没有重大违法活动及涉嫌违规行为，并没有因而被有关部门警告或处分的记录。

特此声明。

投标人名称（公章）：

授权代表（签字）：

日  期：

注：投标人应在投标文件中须主动申报投标之前三年内有无受各级管理部门的处分或处罚（含其授权服务的子公司、分公司等），如果不主动申报而被事后发现的，将取消其投标资格，并按照有关规定从重处理。

# 9、生产企业（总经销商）授权委托书（如有）

汕尾红海湾经济开发区政府采购中心：

作为生产     （产品名称）      的                             （生产或一级代理企业全称），我企业在此授权                                （设备经营企业全称）用我厂（公司）生产的产品参加                           项目（招标编号：         ）招标活动，递交投标函并签署购销合同。

我厂（公司）郑重承诺：中标后我企业将无条件按照授权投标品种在交易期内保证设备的货源和质量，如有违反，依据《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国合同法》及招标采购相关法规及条例承担法律责任。

授权期限为：2013年    月    日起至本次中标设备采购期结束。

购销合同规定的招标采购期限与本授权书的有效期限应一致。若购销合同规定的招标采购期限延期，本授权书期限自动顺延到招标采购期限届满。此授权书一经授出，在投标截止期后将不作任何修改。

生产企业名称（盖章）

联系电话、传真：

法定代表人/负责人（签字）

日期：2013年      月      日

投标人(盖章):

注意：

本授权书必须打印，不得手写（法人代表人签字除外），不得行间插字和涂改如有涂改，必须有生产厂家在涂改处加盖公章。

# 10、供货渠道与合作机构情况

| 分项 | 基 本 情 况 | 联系人/联系电话/传真 |
| --- | --- | --- |
| 华南地区或 广东省总代理或中国总代理或生产厂家 | 单位名称： 地 址： 销售负责人： | Name: Tel: Fax: |
| 关键设备 合法来源渠道 （1） | 产品名称： 制造/供应商： 生产地： 经销总代理： 销售负责人： 产品介绍和报价的权威网站： 产品合法来源验证查询专线： 售后服务管理验证查询专线： | Tel: Fax: |
| 关键设备 合法来源渠道 （2） | 产品名称： 制造/供应商： 生产地： 经销总代理： 销售负责人： 产品介绍和报价的权威网站： 产品合法来源验证查询专线： 售后服务管理验证查询专线： | Tel: Fax: |
| 设在广东省内的 售后服务机构情况 | 机构名称： 地 址： 负 责 人： 服务机构性质：企业自有 /委托代理 | Name: Tel: Fax: |

# 11、同类项目业绩介绍

| 序号 | 客户名称 | 项目名称及合同金额（万元） | 竣工时间 | 联系人及电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |

注：业绩是必须以投标人名义完成并已验收的项目。投标人必须提供合同复印件（请留意评审细则是否要求提供验收报告）。

# 12、拟任执行管理及技术人员情况

| 职责分工 | 姓名 | 现职务 | 曾主持/参与的同类项目经历 | 职称 | 专业工龄 | 联系电话/手机 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 总负责人 |  |  |  |  |  |  |
| 其他主要技术人员 |  |  |  |  |  |  |
|  | … |  |  |  |  |  |

注：必须提供上述人员在投标单位购买社保或缴纳个人所得税的证明文件。

# 13、其它重要事项说明及承诺

(请扼要叙述)

投标人法定代表人/负责人（或法定代表人授权代表）签字：

投标人名称（签章）：

日期：          年      月     日

# 14、实质性响应商务条款（“★”项）响应表

| 序号 | 实质性响应商务条款要求 | 是否响应 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- |

注：1.对于上述要求，如投标人完全响应，则请在“是否响应”栏内打“√”，对空白或打“×”视为偏离，请在“偏离说明”栏内扼要说明偏离情况。

2.此表内容必须与实施方案中所介绍的内容一致，打“★”项为不可负偏离(劣于)的重要项。

3.本表内容不得擅自修改。

投标人法定代表人/负责人（或法定代表人授权代表）签字：

投标人名称（签章）：

日期：          年      月     日

# 15、一般商务条款响应表

| 序号 | 一般商务条款要求 | 是否响应 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 完全理解并接受合同条款要求 |  |  |
| 2 | 完全理解并接受对合格投标人、合格的货物、工程和服务要求 |  |  |
| 3 | 完全理解并接受对投标人的各项须知、规约要求和责任义务 |  |  |
| 4 | 可提供制造商出具的供货来源证明或供货渠道与品质的合法性证明（均为原件） |  |  |
| 5 | 所提供的主要产品均可提供近期由市级以上法定技术/质检部门出具的检测报告 |  |  |
| 6 | 在近 年内具有独立完成同类项目的业绩不少于 项，其单项合同金额不少于本次投标/报价总额的 %，并可提供对应项目的客户验收评价 |  |  |
| 7 | 投标有效期：投标有效期为自递交投标文件起至确定正式中标/成交人止不少于 天，中标/成交单位有效期至项目验收之日 |  |  |
| 8 | 报价内容均涵盖报价要求之一切费用和伴随服务 |  |  |
| 9 | 所提供的报价不高于产品制造商权威网站目前的报价水平和广东省现市场零售价 |  |  |
| 10 | 主要关键设备均为近 个月内原厂生产的非淘汰类全新产品 |  |  |
| 11 | 交货完工期：合同生效后 天内完成并可交付验收 |  |  |
| 12 | 质保期：验收交付之日起 年。质保期满后，对所供应的货物设备可提供终身维护保养。 |  |  |
| 13 | 满足对售后服务的各项要求，在 设有已注册（或合作代理）的售后服务营业性机构 |  |  |
| 14 | 同意接受合同范本所列述的各项条款 |  |  |
| 15 | 同意按本项目要求缴付相关款项 |  |  |
| 16 | 同意采购方以任何形式对我方投标文件内容的真实性和有效性进行审查、验证 |  |  |
|  | 其它商务条款偏离说明： |  |  |

注： 1.对于上述要求，如投标人完全响应，则请在“是否响应”栏内打“√”，对空白或打“×”视为偏离，请在“偏离说明”栏内扼要说明偏离情况。

2.本表内容不得擅自修改。

投标人法定代表人/负责人（或法定代表人授权代表）签字：

投标人名称（签章）：

日期：          年      月     日

# 16、售后服务措施

售后服务须包括但不限于以下内容，主要根据招标需求的要求（格式自定）

1.免费保修期；

2.应急维修时间安排；

3.维修地点、地址、联系电话及技术服务人员（包括厂商认证工程师等人员）；

4.维修服务收费标准；

5.制造商的技术支持；

6.其它服务承诺；

7.培训计划。

投标人法定代表人/负责人（或法定代表人授权代表）签字：

投标人名称（签章）：

日期：          年      月     日

# 17、货物说明一览表

| 货物名称 | 规格及型号 | 数量 | 交货期 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

注：附以下材料：

1.设备技术性能条件说明和有关资料，包括产品技术性能说明书（中文）、检测报告及图片、系统软件操作简介等相关证明文件。

2.货物清单，包括备品备件、专用工具和软件。

3.如本表格式内容不能满足需要，投标人可根据本表格格式自行划表填写，但必须体现以上内容。

投标人法定代表人/负责人（或法定代表人授权代表）签字：

投标人名称（签章）：

日期：   年   月   日

# 18、技术条款（“▲” 项）响应表

| 序号 | 招标/谈判规格/要求 | 投标/响应实际参数 (投标人应按投标/响应货物/服务实际数据填写，不能照抄招标/谈判要求) | 是否偏离（无偏离/正偏离/负偏离） | 偏离简述 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |

注：

1.投标人必须对应招标/谈判文件“用户需求书技术规格、参数及要求”的“▲” 项内容逐条响应。

2.投标人响应采购需求应具体、明确，含糊不清、不确切或伪造、变造证明材料的，按照不完全响应或者完全不响应处理。构成提供虚假材料的，移送监管部门查处。

3.本表内容不得擅自修改。

投标人法定代表人/负责人（或法定代表人授权代表）签字：

投标人名称（签章）：

日期：   年   月   日

# 19、一般技术条款响应表

| 序号 | 招标/谈判规格/要求 | 投标/响应实际参数 (投标人应按投标/响应货物/服务实际数据填写，不能照抄招标/谈判要求) | 是否偏离（无偏离/正偏离/负偏离） | 偏离简述 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |

注：

1.投标人必须对应招标/谈判文件“采购项目技术规格、参数及要求”的内容逐条响应。如有缺漏，缺漏项视同不符合招标/谈判要求。

2.投标人响应采购需求应具体、明确，含糊不清、不确切或伪造、变造证明材料的，按照不完全响应或者完全不响应处理。构成提供虚假材料的，移送监管部门查处。

3.本表内容不得擅自修改。

投标人法定代表人/负责人（或法定代表人授权代表）签字：

投标人名称（签章）：

日期：   年   月   日

# 20、施工组织方案

投标人编制的施工组织方案须包含但不限于以下内容：

- 项目完成总工期及保证措施

- 各分部分项的完整施工方案、质量保证体系及措施；

- 针对本项目安全防护、文明施工措施及与现场施工的其他单位密切配合；

- 项目管理班子的人员配备、素质及管理经验；

- 平面图的深化布置设计图

- 投入施工机械设备及劳动力配置

投标人法定代表人/负责人（或法定代表人授权代表）签字：

投标人名称（签章）：

日期：   年   月   日

# 21、报价一览表

| 投标人全称： |  |  |  |  |  |  | 标段号： |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称：火灾重点地区整治设施采购项目 |  |  |  |  |  |  | 招标编号： |  |  |
| 序号 | 设备名称 | 规格型号 | 品牌/生产厂家 | 产地 | 数量 | 单价（元） |  | 总价（元） | 备注 |
|  | 列入总报价的其它设备材料 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 施工、安装、调试、检验费 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 保修、维护等售后服务费 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 培训费用 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 其他费用 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 投标总价合计 |  | 大写：人民币 元（小写：¥ ）。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 交货时间（天） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 备注： 1. 此报价包括招标文件中要求的全部费用。 2. 此表另外须单独装在一个小信封内密封，封口盖公章。 3．所有价格均以人民币作为货币单位填写及计算。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

加盖单位公章：

授权代表（签字）：

职务：

日期：2013年 月  日

# 22 提交的其它文件一览表

若投标人有其他的文件提交，请填写此一览表，格式自定

# 附件：

样品封装封面

投标样品

项目编号：

项目名称：

投标人：

样品清单：

投标人地址

投标日期：

（此处加盖单位公章）

在2005年7月14日上午9:30前不得启封