附表

码头减载靠泊主要限定条件表

| 泊位 名称 | 原设计等级 | 减载靠泊 船舶吨级 | 泊位长度（m） |  | 限 制 条 件 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 泊位 长度 | 核算 长度 | 允许最大减载载重量(吨) | 系船柱个数 | 法向靠岸速度 (m/s) | 允许系泊风速 (m/s) | 允许靠泊波高(m) | 允许最大吃水(m) | 潮位 要求 |
| 1# 码头 | 10000吨级 | 15000吨级重件运输船或甲板驳船 | 206 | 201 | 11500 | ≥4 | ≤0.13 | ≤20.7 (8级风) | ≤1.0 | 7.5 | / |
| 2# 码头 | 5000吨级驳船 | 10000吨级甲板驳船 | 155 | 155 | 7500 | ≥3 | ≤0.10 | ≤20.7 (8级风) | ≤1.0 | 6.0 | / |